| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 40/2011/TT-BTNMT | Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011 |

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2012 và thay thế Quyết định số 2826/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 4. Khi áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Kiểm toán Nhà nước; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT; - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT; - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Lưu: VT, PC, KH, Cục ĐĐBĐVN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Đức |
| --- | --- |

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BTNMT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý áp dụng để tính đơn giá sản phẩm Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý bao gồm nội dung các công việc sau

1.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý (tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000) bằng công nghệ chụp ảnh hàng không;

1.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý (tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000) từ bản đồ địa hình số;

1.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý (tỷ lệ 1:10.000) từ bản đồ địa chính cơ sở;

1.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý (tỷ lệ 1:5.000 và 1:10.000) từ Cơ sở dữ liệu thông tin Địa hình - Thủy văn;

1.5. Xây dựng Cơ sở dữ liệu nền địa lý từ các Cơ sở dữ liệu tỷ lệ lớn.

2. Đối tượng áp dụng:

Định mức này áp dụng cho các cơ quan, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau:

3.1. Định mức lao động công nghệ: định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là Định mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một bước công việc). Nội dung của định mức lao động bao gồm:

a) Nội dung công việc: quy định các thao tác cơ bản để thực hiện bước công việc.

b) Phân loại khó khăn: quy định các yếu tố chính gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của bước công việc làm căn cứ để phân loại khó khăn.

c) Định biên: Xác định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật công việc.

Cấp bậc công việc được xác định qua cấp bậc lao động căn cứ theo Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường để xác định cấp bậc kỹ thuật công việc.

d) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm (thực hiện bước công việc); đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm.

- Ngày công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc.

- Các mức ngoại nghiệp thể hiện dưới dạng phân số, trong đó: tử số là mức lao động kỹ thuật (tính theo công nhóm, công cá nhân); mẫu số là mức lao động phổ thông, tính theo công cá nhân. Lao động phổ thông là người lao động được thuê mướn để thực hiện các công việc giản đơn như vận chuyển các thiết bị kèm theo máy chính, vật liệu, thông hướng tầm ngắm, liên hệ, dẫn đường, bảo vệ, phục vụ đo ngắm, đào bới mốc, rửa vật liệu.

3.2. Định mức vật tư và thiết bị

a) Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ (công cụ, dụng cụ), thiết bị (máy móc).

- Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một công việc).

- Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị: là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc).

b) Thời hạn sử dụng dụng cụ (khung thời gian tính hao mòn), thiết bị (khung thời gian tính khấu hao) là thời gian dự kiến sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị.

- Thời hạn sử dụng dụng cụ: đơn vị tính là tháng

- Khung thời gian tính khấu hao thiết bị: theo quy định tại các Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất của dụng cụ, thiết bị và định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị. Mức điện năng trong các bảng định mức đã được tính theo công thức sau:

mức điện = (Công suất thiết bị/giờ x 8 giờ x số ca sử dụng thiết bị) + 5% hao hụt.

d) Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ.

đ) Mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu.

4. Khi áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời.

- Bảng quy định viết tắt trong định mức kinh tế - kỹ thuật

| Nội dung viết tắt | Chữ viết tắt |
| --- | --- |
| Bản đồ địa hình | BĐĐH |
| Bảo hộ lao động | BHLĐ |
| Bình đồ ảnh | BĐA |
| Cơ sở dữ liệu | CSDL |
| Mô hình số địa hình (mô hình số độ cao bề mặt địa hình) | DTM |
| Đồng bằng sông Cửu Long | ĐBSCL |
| Đơn vị tính | ĐVT |
| Kiểm tra nghiệm thu | KTNT |
| Kỹ sư bậc 5 | KS5 |
| Kỹ thuật viên bậc 4 | KTV4 |
| Loại khó khăn 1 | KK1 |
| Nội dung hiện chỉnh | NDHC |
| Số thứ tự | TT |
| Đối tượng địa lý | ĐTĐL |
| Khoảng cao đều | KCĐ |
| Bản quyền | BQ |
| Tài liệu | TL |
| Dụng cụ | DC |
| Công suất | C.S |
| Thời hạn | TH |
| Máy in phun bản đồ khổ A0 | Máy in Ploter |

- Hệ số mức ngừng nghỉ do thời tiết cho các công việc ngoại nghiệp là 0,25.

- Hệ số mức cho các công việc liên quan đến sử dụng phim ảnh cũ được tính như bảng sau:

| Số TT | Danh mục công việc | Hệ số mức cho phim ảnh hàng không, vệ tinh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 đến < 5 năm | Từ 5 năm trở lên |
| A | Ngoại nghiệp |  |  |
| 1 | Khống chế ảnh | 0,05 | Thêm 0,03/năm, không quá 0,30 |
| 2 | Điều vẽ ảnh | 0,20 | Thêm 0,05/năm, không quá 0,40 |
| B | Nội nghiệp |  |  |
| 1 | Đo vẽ | 0,10 | Thêm 0,05/năm, không quá 0,30 |

Phần 2.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

I. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỪ ẢNH HÀNG KHÔNG

1. Khống chế ảnh phục vụ xây dựng CSDL nền địa lý

Thực hiện theo định mức về khống chế ảnh quy định tại Định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc bản đồ được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Định mức 05).

2. Tăng dày phục vụ xây dựng CSDL nền địa lý

Thực hiện theo Định mức Tăng dày tại Định mức 05.

3. Đo bù phục vụ xây dựng CSDL nền địa lý

Thực hiện theo định mức Đo bù tại Định mức 05.

4. Đo vẽ ĐTĐL trên trạm ảnh số

4.1. Định mức lao động

4.1.1. Nội dung công việc

Nghiên cứu văn bản kỹ thuật, chuẩn bị tư tài liệu, thiết bị, lập sơ đồ phạm vi đo vẽ, lập đường dẫn ảnh, kiểm tra định hướng mô hình; đo vẽ các đối tượng địa lý, đo vẽ tim sông, tim đường giao thông, tạo điểm nút yếu tố đường; lập mô hình số địa hình DTM (vẽ đặc trưng địa hình theo quy định chi tiết gồm gò đống, hố đào, ruộng bậc thang, vách đá, núi đá, khe rãnh, xói mòn, bờ lở ven sông, bờ đê, đập, kênh mương…); lập bình đồ ảnh (nắn ảnh, cắt ghép, in bình đồ ảnh); tạo siêu dữ liệu, lập tệp tin, ghi dữ liệu vào đĩa DVD; tu chỉnh chất lượng; phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

4.1.2. Phân loại khó khăn

- Tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000.

Loại 1: Vùng đô thị chưa phát triển, đối tượng địa lý không dày đặc, mạng lưới đường xá, kênh mương không phức tạp.

Loại 2: Vùng đô thị mới phát triển, đối tượng địa lý khá dày đặc xen kẽ nhà cao tầng, mạng lưới đường xá, kênh mương phức tạp.

Loại 3: Vùng đô thị đang phát triển, đối tượng địa lý dày đặc, nhà cao tầng nhiều, mạng lưới đường xá phức tạp và đang thay đổi.

Loại 4 (cho tỷ lệ 1:2.000): vùng đô thị, thành phố, đối tượng địa lý dày đặc, nhiều nhà cao tầng, mạng lưới đường xá nhiều tầng phức tạp và thay đổi nhanh.

- Tỷ lệ 1:10.000.

Loại 1: Vùng đồng bằng quang đãng, đi lại thuận tiện, ít địa vật, ít có biến động, xét đoán dễ dàng; vùng núi có mạng lưới giao thông chính phát triển.

Loại 2: Vùng đồng bằng xen kẽ thôn xóm nhỏ, kênh mương phân bố phức tạp; vùng đồng bằng tiếp giáp vùng đồi, thực phủ thưa, vùng đồi thấp, dân cư thành làng bản không dày, hệ thống thủy hệ, giao thông ít phức tạp, các đối tượng trên ảnh và trên thực địa dễ xét đoán; vùng núi đi lại khó khăn.

Loại 3: Vùng đồng bằng ven biển; vùng đồng bằng tiếp giáp thành phố, nhiều thực phủ; vùng thành phố, thị xã; vùng đồi dân cư dày đặc, sông ngòi phức tạp, địa vật có biến động, mức độ xét đoán tương đối phức tạp.

4.1.3. Định biên: trong bảng định mức.

4.1.4. Định mức: công/mảnh

Bảng 1

| Mức | Công việc | KK | 1:2.000 |  | 1:5.000 |  | 1:10.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tỷ lệ ảnh |  | 1:7.000 đến 1:9.000 | 1:10.000 đến 1:12.000 | 1:10.000 đến 1:15.000 | 1:16.000 đến 1:20.000 | 1:16.000 đến 1:20.000 | 1:20.000 đến 1:30.000 | ≤ 1:30.000 |
|  | Định biên |  | 1KS3 | 1KS3 | 1KS4 | 1KS4 | 1KS4 | 1KS4 | 1KS4 |
|  | Đo vẽ ĐTĐL trên trạm ảnh số |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | KCĐ 0,5m | 1 | 39,54 | 47,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 51,96 | 58,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 64,05 | 70,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 76,85 | 85,18 |  |  |  |  |  |
| b | KCĐ 1m | 1 | 34,29 | 41,22 | 54,70 | 67,65 | 175,99 | 184,66 | 193,83 |
|  |  | 2 | 45,28 | 50,67 | 73,57 | 86,60 | 199,82 | 209,80 | 220,32 |
|  |  | 3 | 55,54 | 61,47 | 82,25 | 98,99 | 224,09 | 232,11 | 243,75 |
|  |  | 4 | 66,72 | 73,78 |  |  |  |  |  |
| c | KCĐ 2m (2,5m) | 1 | 29,15 | 34,98 | 47,57 | 58,83 | 153,35 | 160,88 | 168,85 |
|  |  | 2 | 38,59 | 43,19 | 63,97 | 75,50 | 173,36 | 181,92 | 190,90 |
|  |  | 3 | 47,31 | 52,72 | 71,37 | 86,26 | 194,13 | 201,83 | 211,96 |
|  |  | 4 | 58,41 | 65,09 |  |  |  |  |  |
| d | KCĐ 5m | 1 |  |  | 40,44 | 50,01 | 133,65 | 140,21 | 147,12 |
|  |  | 2 |  |  | 54,37 | 63,94 | 151,05 | 158,49 | 166,30 |
|  |  | 3 |  |  | 60,66 | 73,23 | 169,12 | 175,09 | 183,75 |
| đ | KCĐ 10m | 1 |  |  |  |  | 113,40 | 119,53 | 125,40 |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 128,74 | 135,05 | 141,71 |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 144,10 | 149,17 | 156,53 |

Ghi chú:

Mức tính riêng cho từng công việc của Đo vẽ ĐTĐL trên trạm ảnh số

+ Lập DTM: 0,15

+ Đo vẽ ĐTĐL, địa hình: 0,80

+ Lập BĐA: 0,05

4.2. Định mức vật tư và thiết bị

4.2.1. Dụng cụ Đo vẽ trên trạm ảnh số: ca/mảnh

Bảng 2

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo Blu (BHLĐ) | cái | 9 | 44,43 | 69,00 | 147,00 |
| 2 | Dép đi trong phòng | đôi | 6 | 44,43 | 69,00 | 147,00 |
| 3 | Bàn máy vi tính | cái | 96 | 44,43 | 69,00 | 147,00 |
| 4 | Ghế máy vi tính | cái | 96 | 44,43 | 69,00 | 147,00 |
| 5 | Giá để tài liệu | cái | 96 | 11,10 | 17,25 | 36,75 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 96 | 11,10 | 17,25 | 36,75 |
| 7 | Êke (2 cái) | bộ | 24 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 8 | Thước nhựa 1.2m | cái | 36 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 9 | Chuột máy tính | cái | 4 | 33,32 | 51,76 | 110,25 |
| 10 | Đồng hồ treo tường | cái | 48 | 11,10 | 17,25 | 36,75 |
| 11 | Quy phạm nội nghiệp | quyển | 60 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 12 | Quy phạm ngoại nghiệp | quyển | 60 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 13 | Ký hiệu bản đồ | quyển | 60 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 14 | Quy định số hóa | quyển | 48 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 15 | Ổn áp (chung) 10A | cái | 48 | 11,10 | 17,25 | 36,75 |
| 16 | Đèn neon 40W | bộ | 48 | 44,43 | 69,00 | 147,00 |
| 17 | Máy hút ẩm 2 kW | cái | 60 | 2,91 | 4,48 | 9,56 |
| 18 | Máy hút bụi 1,5 kW | cái | 60 | 0,34 | 0,54 | 1,15 |
| 19 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 7,46 | 11,50 | 24,50 |
| 20 | Quạt trần 100W | cái | 60 | 7,46 | 11,50 | 24,50 |
| 21 | Lưu điện 600W | cái | 60 | 11,10 | 17,25 | 36,75 |
| 22 | Điện | kW |  | 76,87 | 118,78 | 253,30 |

Ghi chú

(1) Mức đo từng trường hợp tính theo bảng hệ số trong bảng sau

Bảng 3

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đo vẽ ĐTĐL trên trạm ảnh số |  |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:2.000 |  |  |  |  |
| 1.1 | Tỷ lệ ảnh 1:7.000 – 1:9.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 0,5m | 0,71 | 0,94 | 1,15 | 1,38 |
|  | KCĐ 1m | 0,62 | 0,82 | 1 | 1,20 |
|  | KCĐ 2m | 0,53 | 0,69 | 0,85 | 1,05 |
| 1.2 | Tỷ lệ ảnh 1:10.000 – 1:12.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 0,5m | 0,85 | 1,05 | 1,27 | 1,52 |
|  | KCĐ 1m | 0,74 | 0,91 | 1,11 | 1,32 |
|  | KCĐ 2m | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,17 |
| 2 | Tỷ lệ 1:5.000 |  |  |  |  |
| 2.1 | Tỷ lệ ảnh 1:10.000 – 1:15.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 0,64 | 0,86 | 0,95 |  |
|  | KCĐ 2,5m | 0,56 | 0,75 | 0,83 |  |
|  | KCĐ 5m | 0,48 | 0,64 | 0,71 |  |
| 2.2 | Tỷ lệ ảnh 1:16.000 – 1:20.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 0,89 | 1,00 | 1,15 |  |
|  | KCĐ 2,5m | 0,69 | 0,88 | 1 |  |
|  | KCĐ 5m | 0,59 | 0,75 | 0,85 |  |
| 3 | Tỷ lệ 1:10.000 |  |  |  |  |
| 3.1 | Tỷ lệ ảnh 1:16.000 – 1:20.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 0,96 | 1,08 | 1,21 |  |
|  | KCĐ 2,5m | 0,83 | 0,94 | 1,06 |  |
|  | KCĐ 5m | 0,73 | 0,82 | 0,92 |  |
|  | KCĐ 10m | 0,62 | 0,70 | 0,78 |  |
| 3.2 | Tỷ lệ ảnh <1:20.000 -> 1:30.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 1,01 | 1,14 | 1,26 |  |
|  | KCĐ 2,5m | 0,88 | 0,99 | 1,09 |  |
|  | KCĐ 5m | 0,76 | 0,86 | 0,95 |  |
|  | KCĐ 10m | 0,65 | 0,73 | 0,81 |  |
| 3.3 | Tỷ lệ ảnh ≤ 1:30.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 1,05 | 1,19 | 1,32 |  |
|  | KCĐ 2,5m | 0,92 | 1,04 | 1,15 |  |
|  | KCĐ 5m | 0,80 | 0,91 | 1 |  |
|  | KCĐ 10m | 0,68 | 0,77 | 0,65 |  |

(2) Mức tính riêng cho từng công việc của Đo vẽ ĐTĐL trên trạm ảnh số

+ Lập DTM: 0,15

+ Đo vẽ ĐTĐL, địa hình: 0,80

+ Lập BĐA: 0,05

4.2.2. Thiết bị Đo vẽ trên trạm ảnh số: ca/mảnh

Bảng 4

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo vẽ trên trạm ảnh số tỷ lệ 1:2.000 khi tỷ lệ ảnh 1:10.000 – 1:12.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KCĐ 0,5m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 27,25 | 33,52 | 40,79 | 49,08 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 27,25 | 33,52 | 40,79 | 49,08 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 1,53 | 1,88 | 2,28 | 2,75 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 3,05 | 3,75 | 4,57 | 5,49 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 6,78 | 8,34 | 10,15 | 12,21 |
|  | Điện năng | kW |  | 369,60 | 454,54 | 553,15 | 665,59 |
| 1.2 | KCĐ 1m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 23,75 | 29,20 | 35,42 | 42,51 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 23,75 | 29,20 | 35,42 | 42,51 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 1,33 | 1,63 | 1,98 | 2,38 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 2,66 | 3,27 | 3,96 | 4,76 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 5,91 | 7,26 | 8,81 | 10,58 |
|  | Điện năng | kW |  | 322,09 | 395,93 | 480,32 | 576,51 |
| 1.3 | KCĐ 2m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 20,16 | 24,89 | 30,38 | 37,50 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 20,16 | 24,89 | 30,38 | 37,50 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 1,13 | 1,39 | 1,70 | 2,10 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 2,26 | 2,79 | 3,40 | 4,20 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 5,01 | 6,19 | 7,56 | 9,33 |
|  | Điện năng | kW |  | 273,33 | 337,48 | 411,95 | 508,61 |
| 2 | Đo vẽ trên trạm ảnh số tỷ lệ 1:5.000 khi tỷ lệ ảnh 1:10.000 – 1:15.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KCĐ 1m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 29,32 | 39,43 | 44,09 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 29,32 | 39,43 | 44,09 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 1,47 | 1,97 | 2,20 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 2,93 | 3,94 | 4,41 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 7,33 | 9,86 | 11,02 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 396,51 | 533,30 | 596,22 |  |
| 2.2 | KCĐ 2,5m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 25,50 | 34,29 | 38,25 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 25,50 | 34,29 | 38,25 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 1,27 | 1,71 | 1,91 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 2,55 | 3,43 | 3,83 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 6,37 | 8,57 | 9,56 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 344,83 | 463,71 | 517,35 |  |
| 2.3 | KCĐ 5m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 21,68 | 29,14 | 32,51 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 21,68 | 29,14 | 32,51 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 1,08 | 1,46 | 1,63 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 2,17 | 2,91 | 3,25 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 5,42 | 7,29 | 8,13 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 293,14 | 394,12 | 439,72 |  |
| 3 | Đo vẽ trên trạm ảnh số tỷ lệ 1:10.000 khi tỷ lệ ảnh 1:16.000 – 1:20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KCĐ 1m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 94,33 | 107,10 | 120,11 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 94,33 | 107,10 | 120,11 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 4,72 | 5,36 | 6,01 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 9,43 | 10,71 | 12,01 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 23,58 | 26,78 | 30,03 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 1275,73 | 1448,47 | 1624,40 |  |
| 3.2 | KCĐ 2,5m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 82,20 | 92,92 | 104,05 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 82,20 | 92,92 | 104,05 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 4,11 | 4,65 | 5,20 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 8,22 | 9,29 | 10,41 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 20,55 | 23,23 | 26,01 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 1111,61 | 1256,66 | 1407,22 |  |
| 3.3 | KCĐ 5m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 71,64 | 80,96 | 90,65 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 71,64 | 80,96 | 90,65 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 3,58 | 4,05 | 4,53 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 7,16 | 8,10 | 9,06 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 17,91 | 20,24 | 22,66 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 968,81 | 1094,94 | 1225,93 |  |
| 3.4 | KCĐ 10m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 60,78 | 69,00 | 77,24 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 60,78 | 69,00 | 77,24 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 3,04 | 3,45 | 3,86 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 6,08 | 6,90 | 7,72 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 15,20 | 17,25 | 19,31 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 822,02 | 933,22 | 1044,56 |  |

Ghi chú

(1) Mức cho từng trường hợp sử dụng ảnh có tỷ lệ khác nhau tính theo hệ số sau

Bảng 5

| TT | Tỷ lệ ảnh | Đo vẽ trên trạm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| 1 | 1:7.000 – 1:9.000 | 0,90 |  |  |
| 2 | 1:10.000 – 1:12.000 | 1 |  |  |
| 3 | 1:10.000 – 1:15.000 |  | 1 |  |
| 4 | 1:16.000 – 1:20.000 |  | 1,20 | 1 |
| 5 | <1:20.000 - >1:30.000 |  |  | 1,05 |
| 6 | ≤1:30.000 |  |  | 1,10 |

(2) Mức tính riêng cho từng công việc của Đo vẽ ĐTĐL trên trạm ảnh số

+ Lập DTM: 0,15

+ Đo vẽ ĐTĐL, địa hình: 0,80

+ Lập BĐA: 0,05

4.2.3. Vật liệu Đo vẽ ĐTĐL trên trạm ảnh số

Bảng 6

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sổ | tờ | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Đĩa DVD | cái | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | Giấy A4 (nội) | ram | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| 4 | Mực in laze | hộp | 0,002 | 0,006 | 0,01 |
| 5 | Sổ giao ca | quyển | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Sổ tay đo vẽ | tờ | 2,00 | 8,00 | 15,00 |
| 7 | Giấy đóng gói thành quả | tờ | 0,15 | 0,20 | 0,30 |
| 8 | Cồn công nghiệp | lít | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Ghi chú

Mức tính riêng cho từng công việc của Đo vẽ ĐTĐL trên trạm ảnh số

+ Lập DTM: 0,15

+ Đo vẽ ĐTĐL, địa hình: 0,80

+ Lập BĐA: 0,05

5. Điều tra ĐTĐL phục vụ xây dựng CSDL nền địa lý

5.1. Định mức lao động

5.1.1. Nội dung công việc

Nghiên cứu văn bản, quy phạm, thiết kế kỹ thuật; chuẩn bị tài liệu, kiểm tra, khoanh diện tích, điều vẽ, lập danh sách đối tượng điều tra, lập sơ đồ thi công, liên hệ công tác, chỗ ở; điều tra thực địa và điều vẽ nội dung, vẽ mực lên ảnh; thu thập thông tin thuộc tính của đối tượng địa lý thuộc các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội); lập tệp tin ghi dữ liệu vào đĩa DVD; tu chỉnh chất lượng sản phẩm; phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

5.1.2. Phân loại khó khăn

- Tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000

Loại 1: vùng đô thị chưa phát triển, đối tượng địa lý không dày đặc, mạng lưới đường xá, kênh mương không phức tạp.

Loại 2: vùng đô thị mới phát triển, đối tượng địa lý khá dày đặc xen kẽ nhà cao tầng, mạng lưới đường xá, kênh mương phức tạp.

Loại 3: vùng đô thị đang phát triển, đối tượng địa lý dày đặc, nhà cao tầng nhiều, mạng lưới đường xá phức tạp và đang thay đổi.

Loại 4 (cho tỷ lệ 1:2.000): vùng đô thị, thành phố, đối tượng địa lý dày đặc, nhiều nhà cao tầng, mạng lưới đường xá nhiều tầng phức tạp và thay đổi nhanh.

- Tỷ lệ: 1:10.000

Loại 1: vùng đồng bằng quang đãng, đi lại thuận tiện, ít địa vật, ít có biến động, xét đoán dễ dàng; vùng núi có mạng lưới giao thông chính phát triển.

Loại 2: vùng đồng bằng xen kẽ thôn xóm nhỏ, kênh mương phân bố phức tạp; vùng đồng bằng tiếp giáp vùng đồi, thực phủ thưa; vùng đồi thấp, dân cư thành làng bản không dày, hệ thống thủy hệ, giao thông ít phức tạp, các đối tượng trên ảnh và trên thực địa dễ xét đoán; vùng núi đi lại khó khăn.

Loại 3: vùng đồng bằng ven biển; vùng đồng bằng tiếp giáp thành phố, nhiều thực phủ; vùng thành phố; thị xã; vùng đồi dân cư dày đặc, sông ngòi phức tạp, địa vật có biến động, mức độ xét đoán tương đối phức tạp; vùng núi đi lại khó khăn, vùng hẻo lánh.

5.1.3. Định biên: nhóm 3KTV8

5.1.4. Định mức: công nhóm/mảnh

Bảng 7

| Danh mục công việc | KK | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điều tra ĐTĐL | 1 | 8,633,18 | 14,515,28 | 20,607,13 |
|  | 2 | 10,843,99 | 18,316,66 | 25,708,87 |
|  | 3 | 14,975,51 | 23,668,61 | 32,3611,17 |
|  | 4 | 18,506,81 | --- |  |

Ghi chú:

Mẫu số là mức thuê mướn lao động đơn giản;

5.2. Vật tư và thiết bị

5.2.1. Dụng cụ điều tra ĐTĐL: ca/mảnh

Bảng 8

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo rét BHLĐ | cái | 18 | 22,04 | 34,5 | 44,70 |
| 2 | Áo mưa bạt | cái | 18 | 22,04 | 34,5 | 44,70 |
| 3 | Ba lô | cái | 18 | 44,09 | 68,93 | 89,40 |
| 4 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 44,09 | 68,93 | 89,40 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 44,09 | 68,93 | 89,40 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 44,09 | 68,93 | 89,40 |
| 7 | Tất sợi | đôi | 6 | 44,09 | 68,93 | 89,40 |
| 8 | Bi đông nhựa | cái | 12 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 9 | Bút xoay đơn | cái | 24 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 10 | Bút kẻ thẳng | cái | 24 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 11 | Compa đơn | cái | 24 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 12 | Compa kép | cái | 24 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 13 | Đèn pin | bộ | 12 | 1,28 | 2,00 | 2,59 |
| 14 | Địa bàn kỹ thuật | cái | 36 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 15 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 13,66 | 21,37 | 27,71 |
| 16 | Ê ke (2 loại) | bộ | 24 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 17 | Hòm sắt đựng tài liệu | cái | 48 | 7,94 | 12,41 | 16,09 |
| 18 | Hòm sắt đựng dụng cụ | cái | 48 | 7,94 | 12,41 | 16,09 |
| 19 | Ký hiệu bản đồ | quyển | 60 | 5,00 | 7,93 | 10,28 |
| 20 | Kính lập thể | cái | 48 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 21 | Kính lúp | cái | 48 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 22 | Kẹp sắt | cái | 9 | 5,00 | 7,93 | 10,28 |
| 23 | Máy tính tay | cái | 36 | 6,00 | 9,37 | 12,16 |
| 24 | Nilon gói tài liệu 1m | cái | 9 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 25 | Ống đựng bản đồ | cái | 24 | 13,66 | 21,37 | 27,71 |
| 26 | Ống nhòm | cái | 60 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 27 | Quy phạm | quyển | 48 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 28 | Bút vẽ kỹ thuật | cái | 6 | 5,00 | 7,93 | 10,28 |
| 29 | Thước đo độ | cái | 24 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 30 | Thước 3 cạnh | cái | 24 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 31 | Thước cuộn vải 50m | cái | 12 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 32 | Bàn gấp | cái | 24 | 13,66 | 21,37 | 27,71 |
| 33 | Ghế gấp | cái | 24 | 13,66 | 21,37 | 27,71 |
| 34 | Thước thép cuộn 2m | cái | 12 | 1,50 | 2,34 | 2,96 |
| 35 | Túi đựng ảnh | cái | 12 | 44,09 | 68,93 | 89,40 |

Ghi chú

Mức cho từng loại khó khăn tính theo hệ số trong bảng sau

Bảng 9

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều tra 1:2.000 | 0,58 | 0,72 | 1 | 1,39 |
| 2 | Điều tra 1:5.000 | 0,61 | 0,77 | 1 | -- |
| 3 | Điều tra 1:10.000 | 0,63 | 0,79 | 1 | -- |

5.2.2. Thiết bị Điều tra ĐTĐL: ca/mảnh

Bảng 10

| STT | Thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều tra 1:2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính xách tay | cái | 0,4 | 5,18 | 6,50 | 8,98 | 11,10 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,21 | 0,26 | 0,36 | 0,44 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,26 | 0,33 | 0,45 | 0,56 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,52 | 0,65 | 0,90 | 1,11 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 1,16 | 1,45 | 2,01 | 2,48 |
|  | Điện năng | kW |  | 40,60 | 50,99 | 70,42 | 87,02 |
| 2 | Điều tra 1:5.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính xách tay | cái | 0,4 | 8,71 | 10,99 | 14,20 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,35 | 0,44 | 0,57 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,44 | 0,55 | 0,71 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,87 | 1,10 | 1,42 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 1,94 | 2,45 | 3,17 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 68,26 | 86,13 | 111,30 |  |
| 3 | Điều tra 1:10.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính xách tay | cái | 0,4 | 12,36 | 15,42 | 19,42 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,49 | 0,62 | 0,78 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,62 | 0,77 | 0,97 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 1,24 | 1,54 | 1,94 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 2,76 | 3,44 | 4,34 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 96,90 | 120,89 | 152,22 |  |

5.2.3. Vật liệu Điều tra ĐTĐL

Bảng 11

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ảnh điều vẽ | tờ | 1,00 | 4,00 | 7,00 |
| 2 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| 3 | Bản đồ ĐGHC 364/CT | tờ | 0,30 | 0,50 | 0,50 |
| 4 | Băng dính loại vừa | cuộn | 0,20 | 0,20 | 0,60 |
| 5 | Bìa đóng sổ | cái | 0,20 | 0,40 | 0,60 |
| 6 | Biên bản bàn giao thành quả | tờ | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 7 | Bút chì kính | cái | 0,02 | 0,05 | 0,10 |
| 8 | Ghi chú điểm tọa độ cũ | bộ | 0,1 | 1,00 | 5,00 |
| 9 | Ghi chú điểm độ cao cũ | bộ | 0,10 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Giấy A4 (nội) | ram | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
| 11 | Giấy gói hàng | tờ | 0,20 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Mực màu | tuýp | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 13 | Mực đen | lọ | 0,10 | 0,30 | 0,50 |
| 14 | Pin đèn | đôi | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| 15 | Sổ đo các loại | quyển | 0,50 | 0,70 | 1,00 |
| 16 | Sổ ghi chép | quyển | 0,50 | 0,70 | 1,00 |
| 17 | Đĩa DVD | cái | 0,10 | 0,15 | 0,20 |

6. Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc

6.1. Định mức lao động

6.1.1. Nội dung công việc

Tách lọc, phân nhóm, phân loại đối tượng ĐTĐL theo quy định chuẩn hóa dữ liệu địa lý, kiểm tra, bỏ thông tin thừa của các đối tượng dạng điểm, đường vùng và các thuộc tính; trình bày dạng đồ họa (lớp, màu, lực nét, tên kí hiệu) trong khuôn dạng DGN; phân nhóm thông tin định tính của đối tượng (tên gọi, trị đo, chiều dài, chiều rộng…) trình bày dưới dạng ghi chú.

6.1.2. Phân loại khó khăn

- Tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000

Loại 1: vùng đô thị chưa phát triển, đối tượng địa lý không dày đặc, mạng lưới đường xá, kênh mương không phức tạp.

Loại 2: vùng đô thị mới phát triển, đối tượng địa lý khá dày đặc xen kẽ nhà cao tầng, mạng lưới đường xá, kênh mương phức tạp.

Loại 3: vùng đô thị đang phát triển, đối tượng địa lý dày đặc, nhà cao tầng nhiều, mạng lưới đường xá phức tạp và đang thay đổi.

Loại 4 (cho tỷ lệ 1:2.000): vùng đô thị, thành phố, đối tượng địa lý dày đặc, nhiều nhà cao tầng, mạng lưới đường xá nhiều tầng phức tạp và thay đổi nhanh.

- Tỷ lệ 1:10.000.

Loại 1: vùng đồng bằng quang đãng, đi lại thuận tiện, ít địa vật, ít có biến động, xét đoán dễ dàng; vùng núi có mạng lưới giao thông chính phát triển.

Loại 2: vùng đồng bằng xen kẽ thôn xóm nhỏ, kênh mương phân bố phức tạp; vùng đồng bằng tiếp giáp vùng đồi, thực phủ thưa; vùng đồi thấp, dân cư thành làng bản không dày, hệ thống thủy hệ, giao thông ít phức tạp, các đối tượng trên ảnh và trên thực địa dễ xét đoán; vùng núi đi lại khó khăn.

Loại 3: vùng đồng bằng ven biển; vùng đồng bằng tiếp giáp thành phố, nhiều thực phủ; vùng thành phố; thị xã; vùng đồi dân cư dày đặc, sông ngòi phức tạp, địa vật có biến động, mức độ xét đoán tương đối phức tạp.

6.1.3. Định biên: trong bảng định mức

6.1.4. Định mức: công/mảnh

Bảng 12

| Mức | Danh mục công việc | KK | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Định biên |  | 1KS3 | 1KS3 | KS4 |
|  | Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc |  |  |  |  |
| a | Tách lọc dữ liệu không gian | 1 | 21,32 | 40,88 | 45,28 |
|  |  | 2 | 24,88 | 49,94 | 52,54 |
|  |  | 3 | 28,56 | 59,56 | 65,04 |
|  |  | 4 | 34,60 |  |  |
| b | Phân nhóm, xử lý thông tin thuộc tính | 1 | 16,10 | 26,60 | 36,70 |
|  |  | 2 | 19,40 | 34,00 | 48,08 |
|  |  | 3 | 23,00 | 44,20 | 62,34 |
|  |  | 4 | 28,80 |  |  |
| Cộng tổng |  | 1 | 37,42 | 67,48 | 81,98 |
|  |  | 2 | 44,28 | 83,94 | 100,62 |
|  |  | 3 | 51,56 | 103,76 | 127,38 |
|  |  | 4 | 63,40 |  |  |

6.2. Định mức vật tư và thiết bị

6.2.1. Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 13

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo Blu (BHLĐ) | cái | 9 | 41,25 | 83,01 | 101,90 |
| 2 | Dép đi trong phòng | đôi | 6 | 41,25 | 83,01 | 101,90 |
| 3 | Bàn để máy vi tính | cái | 96 | 41,25 | 83,01 | 101,90 |
| 4 | Ghế xoay | cái | 96 | 41,25 | 83,01 | 101,90 |
| 5 | Giá để bàn vẽ | bộ | 60 | 10,31 | 20,75 | 25,48 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 96 | 10,31 | 20,75 | 25,48 |
| 7 | Bút vẽ kỹ thuật | cái | 6 | 0,82 | 1,66 | 2,04 |
| 8 | Êke (2 cái) | bộ | 24 | 0,82 | 1,66 | 2,04 |
| 9 | Chuột máy tính | cái | 4 | 41,25 | 83,01 | 101,90 |
| 10 | Ổn áp (chung) 10A | cái | 60 | 10,31 | 20,75 | 25,48 |
| 11 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 10,31 | 20,75 | 25,48 |
| 12 | Quy phạm nội nghiệp | quyển | 60 | 1,29 | 2,59 | 3,18 |
| 13 | Lưu điện 600W | cái | 60 | 10,31 | 20,75 | 25,48 |
| 14 | Đèn neon (cả bóng) 40W | bộ | 48 | 41,25 | 83,01 | 101,90 |
| 15 | Máy hút bụi 1,5 kW | cái | 60 | 0,32 | 0,65 | 0,80 |
| 16 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 6,87 | 13,83 | 16,98 |
| 17 | Quạt trần 100W | cái | 60 | 6,87 | 13,83 | 16,98 |
| 18 | Điện | kW |  | 26,00 | 52,33 | 64,24 |

Ghi chú

(1) Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại khó khăn khác tính theo hệ số sau

Bảng 14

| KK | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,73 | 0,65 | 0,64 |
| 2 | 0,86 | 0,81 | 0,79 |
| 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | 1,23 |  |  |

(2) Mức cho từng công việc thuộc công việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu tính theo hệ số trong bảng dưới

Bảng 15

| TT | Công việc | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tách lọc dữ liệu không gian | 0,55 | 0,57 | 0,51 |
| 2 | Phân nhóm, xử lý thông tin thuộc tính | 0,45 | 0,43 | 0,49 |

6.2.2. Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 16

| TT | Thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tách lọc dữ liệu |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tỷ lệ 1:2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 12,79 | 14,93 | 17,14 | 20,76 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 12,79 | 14,93 | 17,14 | 20,76 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,64 | 0,75 | 0,86 | 1,04 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,28 | 1,49 | 1,71 | 2,08 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 2,84 | 3,32 | 3,81 | 4,61 |
|  | Điện năng | kW |  | 101,96 | 118,99 | 136,59 | 165,47 |
| 1.2 | Tỷ lệ 1:5.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 24,53 | 29,96 | 35,74 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 24,53 | 29,96 | 35,74 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 1,23 | 1,5 | 1,79 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 2,45 | 3,00 | 3,57 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 7,94 | 6,66 | 7,94 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 241,53 | 238,83 | 284,84 |  |
| 1.3 | Tỷ lệ 1:10.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 21,17 | 31,52 | 39,02 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 12,79 | 31,52 | 39,02 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,64 | 1,58 | 1,95 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,28 | 3,15 | 3,9 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 2,84 | 7,01 | 8,67 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 150,26 | 251,27 | 311,05 |  |
| 2 | Phân nhóm thông tin thuộc tính |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tỷ lệ 1:2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 9,66 | 11,64 | 13,80 | 17,28 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,69 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,58 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,86 | 1,16 | 1,38 | 1,73 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 2,16 | 2,60 | 3,08 | 3,86 |
|  | Điện năng | kW |  | 76,31 | 92,37 | 109,51 | 137,13 |
| 2.2 | Tỷ lệ 1:5.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 15,96 | 20,40 | 26,52 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,64 | 0,82 | 1,06 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,53 | 0,68 | 0,89 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,43 | 2,04 | 2,65 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 3,56 | 4,56 | 5,92 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 126,08 | 161,89 | 210,46 |  |
| 2.3 | Tỷ lệ 1:10.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 22,02 | 28,85 | 37,40 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,88 | 1,15 | 1,50 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,74 | 0,97 | 1,25 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,97 | 2,88 | 3,74 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 4,92 | 6,44 | 8,35 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 173,96 | 228,93 | 296,83 |  |

6.2.3. Vật liệu

Bảng 17

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sổ | tờ | 0,30 | 0,60 | 0,80 |
| 2 | Giấy bọc bản vẽ | tờ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 3 | Giấy A4 | ram | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| 4 | Mực in laze | hộp | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 5 | Sổ giao ca | quyển | 0,10 | 0,20 | 0,50 |
| 6 | Giấy đóng gói thành quả | tờ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7 | Cồn công nghiệp | lít | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| 8 | Đĩa DVD | cái | 0,10 | 0,15 | 0,20 |

Ghi chú

Mức cho từng công việc thuộc công việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu tính theo hệ số trong bảng dưới

Bảng 18

| TT | Công việc | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tách lọc dữ liệu không gian | 0,55 | 0,57 | 0,56 |
| 2 | Phân nhóm, xử lý thông tin thuộc tính | 0,45 | 0,43 | 0,44 |

7. Tích hợp Cơ sở dữ liệu nền địa lý

7.1. Định mức lao động

7.1.1. Nội dung công việc

Chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu từ dữ liệu địa lý gốc, tổ chức cơ sở dữ liệu theo lược đồ gói theo khuôn dạng Geodatabase; nhập thông tin thuộc tính theo từng loại; tu chỉnh chất lượng sản phẩm; tạo siêu dữ liệu, lập tệp tin, ghi dữ liệu vào đĩa DVD; phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

7.1.2. Phân loại khó khăn

- Tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000

Loại 1: vùng đô thị chưa phát triển, đối tượng địa lý không dày đặc, mạng lưới đường xá, kênh mương không phức tạp.

Loại 2: vùng đô thị mới phát triển, đối tượng địa lý khá dày đặc xen kẽ nhà cao tầng, mạng lưới đường xá, kênh mương phức tạp.

Loại 3: vùng đô thị đang phát triển, đối tượng địa lý dày đặc, nhà cao tầng nhiều, mạng lưới đường xá phức tạp và đang thay đổi.

Loại 4 (cho tỷ lệ 1:2.000): vùng đô thị, thành phố, đối tượng địa lý dày đặc, nhiều nhà cao tầng, mạng lưới đường xá nhiều tầng phức tạp và thay đổi nhanh.

- Tỷ lệ 1:10.000

Loại 1: vùng đồng bằng quang đãng, đi lại thuận tiện, ít địa vật, ít có biến động, xét đoán dễ dàng; vùng núi có mạng lưới giao thông chính phát triển.

Loại 2: vùng đồng bằng xen kẽ thôn xóm nhỏ, kênh mương phân bố phức tạp; vùng đồng bằng tiếp giáp vùng đồi, thực phủ thưa; vùng đồi thấp, dân cư thành làng bản không dày, hệ thống thủy hệ, giao thông ít phức tạp, các đối tượng trên ảnh và trên thực địa dễ xét đoán.

Loại 3: vùng đồng bằng ven biển; vùng đồng bằng tiếp giáp thành phố, nhiều thực phủ; vùng thành phố; thị xã; vùng đồi dân cư dày đặc, sông ngòi phức tạp, địa vật có biến động, mức độ xét đoán tương đối phức tạp.

7.1.3. Định biên: trong bảng định mức

7.1.4. Định mức: công/mảnh

Bảng 19

| Mức | Danh mục công việc | KK | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Định biên |  | 1KS3 | 1KS3 | KS4 |
| 7 | Tích hợp Cơ sở dữ liệu nền địa lý |  |  |  |  |
| a | Chuyển đổi khuôn dạng | 1 | 3,30 | 5,60 | 7,70 |
|  |  | 2 | 4,08 | 7,10 | 10,00 |
|  |  | 3 | 4,80 | 9,20 | 13,00 |
|  |  | 4 | 6,00 |  |  |
| b | Tạo siêu dữ liệu | 1 | 2,00 | 4,00 | 7,00 |
|  |  | 2 | 2,00 | 4,00 | 7,00 |
|  |  | 3 | 2,00 | 4,00 | 7,00 |
|  |  | 4 | 2,00 |  |  |
| c | Tu chỉnh chất lượng | 1 | 2,24 | 3,70 | 5,10 |
|  |  | 2 | 2,70 | 4,70 | 6,70 |
|  |  | 3 | 3,20 | 6,10 | 8,60 |
|  |  | 4 | 4,00 |  |  |
| d | Giao nộp sản phẩm | 1 | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
|  |  | 2 | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
|  |  | 3 | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
|  |  | 4 | 0,50 |  |  |
|  | Cộng tổng | 1 | 8,04 | 14,3 | 21,3 |
|  |  | 2 | 9,28 | 16,8 | 25,2 |
|  |  | 3 | 10,5 | 20,3 | 30,1 |
|  |  | 4 | 12,5 |  |  |

7.2. Định mức vật tư và thiết bị

7.2.1. Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 20

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo Blu (BHLĐ) | cái | 9 | 8,40 | 16,24 | 24,08 |
| 2 | Dép đi trong phòng | đôi | 6 | 8,40 | 16,24 | 24,08 |
| 3 | Bàn để máy vi tính | cái | 96 | 8,40 | 16,24 | 24,08 |
| 4 | Ghế xoay | cái | 96 | 8,40 | 16,24 | 24,08 |
| 5 | Giá để bàn vẽ | bộ | 60 | 2,10 | 4,06 | 6,02 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 96 | 2,10 | 4,06 | 6,02 |
| 7 | Bút vẽ kỹ thuật | cái | 6 | 0,17 | 0,32 | 0,48 |
| 8 | Êke (2 cái) | bộ | 24 | 0,17 | 0,32 | 0,48 |
| 9 | Chuột máy tính | cái | 4 | 8,40 | 16,24 | 24,08 |
| 10 | Ổn áp (chung) 10A | cái | 60 | 2,10 | 4,06 | 6,02 |
| 11 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 2,10 | 4,06 | 6,02 |
| 12 | Quy phạm nội nghiệp | quyển | 60 | 0,25 | 0,49 | 0,72 |
| 13 | Lưu điện 600W | cái | 60 | 2,10 | 4,06 | 6,02 |
| 14 | Đèn neon (cả bóng) 40W | bộ | 48 | 8,40 | 16,24 | 24,08 |
| 15 | Máy hút bụi 1,5 kW | cái | 60 | 0,06 | 0,12 | 0,18 |
| 16 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 0,53 | 1,02 | 1,51 |
| 17 | Quạt trần 100W | cái | 60 | 1,41 | 2,72 | 4,03 |
| 18 | Điện | kW |  | 4,94 | 9,60 | 14,25 |

Ghi chú

(1) Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại khó khăn khác tính theo hệ số sau

Bảng 21

| KK | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,77 | 0,70 | 0,71 |
| 2 | 0,88 | 0,83 | 0,84 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1,19 |  |  |

(2) Mức cho từng công việc thuộc công việc tích hợp cơ sở dữ liệu nền địa lý tính theo hệ số trong bảng dưới

Bảng 22

| TT | Công việc | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuyển đổi khuôn dạng | 0,46 | 0,45 | 0,43 |
| 2 | Tạo siêu dữ liệu | 0,19 | 0,20 | 0,23 |
| 3 | Tu chỉnh chất lượng | 0,30 | 0,30 | 0,29 |
| 4 | Giao nộp sản phẩm | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

7.2.2. Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 23

| TT | Thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuyển đổi khuôn dạng |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tỷ lệ 1:2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 1,98 | 2,45 | 2,88 | 3,60 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,18 | 0,24 | 0,29 | 0,36 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,44 | 0,55 | 0,64 | 0,80 |
|  | Điện năng | kW |  | 15,64 | 19,43 | 22,85 | 28,57 |
| 1.2 | Tỷ lệ 1:5.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 3,36 | 4,26 | 5,52 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,13 | 0,17 | 0,22 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,11 | 0,14 | 0,18 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,30 | 0,43 | 0,55 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,75 | 0,95 | 1,23 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 26,54 | 33,81 | 43,81 |  |
| 1.3 | Tỷ lệ 1:10.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 4,62 | 6,00 | 7,80 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,18 | 0,24 | 0,31 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,15 | 0,20 | 0,26 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,41 | 0,60 | 0,78 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 1,03 | 1,34 | 1,74 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 36,50 | 47,61 | 61,90 |  |
| 2 | Tạo siêu dữ liệu (metadata) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tỷ lệ 1:2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Điện năng | kW |  | 9,48 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| 2.2 | Tỷ lệ 1:5.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,21 | 0,24 | 0,24 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 18,96 | 19,05 | 19,05 |  |
| 2.3 | Tỷ lệ 1:10.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,38 | 0,42 | 0,42 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 33,18 | 33,33 | 33,33 |  |
| 3 | Tu chỉnh chất lượng |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tỷ lệ 1:2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 1,34 | 1,62 | 1,92 | 2,40 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,24 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,30 | 0,36 | 0,43 | 0,54 |
|  | Điện năng | kW |  | 10,62 | 12,86 | 15,24 | 19,05 |
| 3.2 | Tỷ lệ 1:5.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 2,22 | 2,82 | 3,66 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,09 | 0,11 | 0,15 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,07 | 0,09 | 0,12 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,20 | 0,28 | 0,37 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,50 | 0,63 | 0,82 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 17,54 | 22,38 | 29,04 |  |
| 3.3 | Tỷ lệ 1:10.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 3,06 | 4,02 | 5,16 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,12 | 0,16 | 0,21 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,10 | 0,13 | 0,17 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,27 | 0,40 | 0,52 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,68 | 0,90 | 1,15 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 24,17 | 31,90 | 40,95 |  |
| 4 | Giao nộp sản phẩm |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Tỷ lệ 1:2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Điện năng | kW |  | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| 4.2 | Tỷ lệ 1:5.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 16,80 | 16,80 | 16,80 |  |
| 4.3 | Tỷ lệ 1:10.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 25,20 | 25,20 | 25,20 |  |

7.2.3. Vật liệu

Bảng 24

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sổ | tờ | 0,30 | 0,60 | 0,80 |
| 2 | Giấy bọc bản vẽ | tờ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 3 | Giấy A4 | ram | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| 4 | Mực in laze | hộp | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 5 | Sổ giao ca | quyển | 0,10 | 0,20 | 0,50 |
| 6 | Giấy đóng gói thành quả | tờ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7 | Cồn công nghiệp | lít | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| 8 | Đĩa DVD | cái | 0,10 | 0,15 | 0,20 |

Ghi chú

Mức cho từng bước công việc thuộc công việc tính theo hệ số trong bảng dưới

Bảng 25

| TT | Công việc | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuyển đổi khuôn dạng | 0,46 | 0,45 | 0,43 |
| 2 | Tạo siêu dữ liệu | 0,19 | 0,20 | 0,23 |
| 3 | Tu chỉnh chất lượng | 0,30 | 0,30 | 0,29 |
| 4 | Giao nộp sản phẩm | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

8. Biên tập BĐĐH gốc số

8.1. Định mức lao động

8.1.1. Nội dung công việc

Biên tập nội dung BĐĐH gốc trên cơ sở dữ liệu địa lý đã được chuẩn hóa; trình bày theo quy chuẩn các yếu tố thuộc nội dung bản đồ: địa hình, dân cư, địa danh, địa giới, giao thông, khung trong, khung ngoài, ghi chú ngoài khung tiếp biên; kiểm tra bản đồ in phun trên giấy, tu chỉnh chất lượng sản phẩm; lập tệp tin, ghi dữ liệu vào đĩa DVD; phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

8.1.2. Phân loại khó khăn

- Tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000

Loại 1: vùng đô thị chưa phát triển, đối tượng địa lý không dày đặc, mạng lưới đường xá, kênh mương không phức tạp.

Loại 2: Vùng đô thị mới phát triển, đối tượng địa lý khá dày đặc xen kẽ nhà cao tầng, mạng lưới đường xá, kênh mương phức tạp.

Loại 3: Vùng đô thị đang phát triển, đối tượng địa lý dày đặc, nhà cao tầng nhiều, mạng lưới đường xá phức tạp và đang thay đổi.

Loại 4 (cho tỷ lệ 1:2.000): vùng đô thị, thành phố, đối tượng địa lý dày đặc, nhiều nhà cao tầng, mạng lưới đường xá nhiều tầng phức tạp và thay đổi nhanh.

- Tỷ lệ 1:10.000.

Loại 1: Vùng đồng bằng quang đãng, đi lại thuận tiện, ít địa vật, ít có biến động, xét đoán dễ dàng; vùng núi có mạng lưới giao thông chính phát triển.

Loại 2: Vùng đồng bằng xen kẽ thôn xóm nhỏ, kênh mương phân bố phức tạp; vùng đồng bằng tiếp giáp vùng đồi, thực phủ thưa, vùng đồi thấp, dân cư thành làng bản không dày, hệ thống thủy hệ, giao thông ít phức tạp, các đối tượng trên ảnh và trên thực địa dễ xét đoán.

Loại 3: Vùng đồng bằng ven biển; vùng đồng bằng tiếp giáp thành phố, nhiều thực phủ; vùng thành phố, thị xã; vùng đồi dân cư dày đặc, sông ngòi phức tạp, địa vật có biến động, mức độ xét đoán tương đối phức tạp.

8.1.3. Định biên: trong bảng định mức.

8.1.4. Định mức: công/mảnh

Bảng 26

| Danh mục công việc | KK | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Định biên |  | 1KS3 | 1KS3 | 1KS4 |
| Biên tập BĐĐH gốc số | 1 | 10,34 | 17,21 | 24,54 |
|  | 2 | 12,46 | 22,06 | 32,12 |
|  | 3 | 14,78 | 28,59 | 41,66 |
|  | 4 | 18,49 |  |  |

8.2. Vật tư và thiết bị

8.2.1. Dụng cụ Biên tập BĐĐH gốc số: ca/mảnh

Bảng 27

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo Blu (BHLĐ) | cái | 9 | 11,82 | 22,87 | 33,33 |
| 2 | Dép đi trong phòng | đôi | 6 | 11,82 | 22,87 | 33,33 |
| 3 | Bàn để máy vi tính | cái | 96 | 11,82 | 22,87 | 33,33 |
| 4 | Ghế xoay | cái | 96 | 11,82 | 22,87 | 33,33 |
| 5 | Chuột máy tính | cái | 4 | 11,82 | 22,87 | 33,33 |
| 6 | Giá để bàn vẽ | cái | 60 | 2,96 | 5,72 | 8,33 |
| 7 | Giá để tài liệu | cái | 96 | 2,96 | 5,72 | 8,33 |
| 8 | Tủ đựng tài liệu | cái | 96 | 2,96 | 5,72 | 8,33 |
| 9 | Bút vẽ kỹ thuật | cái | 6 | 0,24 | 0,46 | 0,67 |
| 10 | Êke (2 cái) | bộ | 24 | 0,24 | 0,46 | 0,67 |
| 11 | Lưu điện 600W | cái | 60 | 2,96 | 5,72 | 8,33 |
| 12 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 2,96 | 5,72 | 8,33 |
| 13 | Ổn áp (chung) 10A | cái | 60 | 2,96 | 5,72 | 8,33 |
| 14 | Quy phạm nội nghiệp | quyển | 60 | 0,35 | 0,69 | 1,00 |
| 15 | Đèn neon 40W | bộ | 48 | 11,82 | 22,87 | 33,33 |
| 16 | Máy hút bụi 1,5 kW | cái | 60 | 0,09 | 0,17 | 0,25 |
| 17 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 1,98 | 3,83 | 5,58 |
| 18 | Quạt trần 100W | cái | 60 | 1,98 | 3,83 | 5,58 |
| 19 | Điện | kW |  | 7,43 | 14,33 | 20,91 |

Ghi chú:

Mức cho các loại khó khăn tính theo hệ số trong bảng sau

Bảng 28

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biên tập BĐĐH 1:2.000 | 0,70 | 0,84 | 1 | 1,25 |
| 2 | Biên tập BĐĐH 1:5.000 | 0,60 | 0,77 | 1 |  |
| 3 | Biên tập BĐĐH 1:10.000 | 0,60 | 0,77 | 1 |  |

8.2.2. Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 29

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biên tập BĐĐH tỷ lệ 1:2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 6,20 | 7,48 | 8,87 | 11,09 |
|  | Máy in Ploter | bộ | 0,4 | 0,41 | 0,50 | 0,59 | 0,74 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,31 | 0,37 | 0,44 | 0,55 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,62 | 0,75 | 0,89 | 1,11 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 1,39 | 1,67 | 1,98 | 2,48 |
|  | Điện năng | kW |  | 50,03 | 60,29 | 71,51 | 89,46 |
| 2 | Biên tập BĐĐH tỷ lệ 1:5.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 10,33 | 13,24 | 17,15 |  |
|  | Máy in Ploter | bộ | 0,4 | 0,69 | 0,88 | 1,14 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,52 | 0,66 | 0,86 |  |
|  | Máy in laser | cái | 0,4 | 1,03 | 1,32 | 1,72 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 2,31 | 2,96 | 3,83 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 83,27 | 106,74 | 138,33 |  |
| 3 | Biên tập BĐĐH tỷ lệ 1:10.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 14,72 | 19,27 | 25,00 |  |
|  | Máy in Ploter | bộ | 0,4 | 0,98 | 1,28 | 1,67 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,74 | 0,96 | 1,25 |  |
|  | Máy in laser | cái | 0,4 | 1,47 | 1,93 | 2,50 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 3,29 | 4,30 | 5,58 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 118,73 | 155,41 | 201,57 |  |

8.2.3. Vật liệu

Bảng 30

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | 1:2.000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sổ | tờ | 0,25 | 0,50 | 0,70 |
| 3 | Giấy bọc bản vẽ | tờ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4 | Giấy A4 | ram | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 5 | Mực in laze | hộp | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 7 | Mực in phun (hộp 4 màu) | hộp | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Mực đen | lọ | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 9 | Mực vẽ các màu | hộp | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Sổ giao ca | quyển | 0,20 | 0,50 | 0,70 |
| 11 | Giấy đóng gói thành quả | tờ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 12 | Cồn công nghiệp | lít | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| 13 | Giấy A0 loại 100g/m2 | tờ | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

II. XÂY DỰNG CSDL NỀN ĐỊA LÝ TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH SỐ

1. Điều tra bổ sung ĐTĐL

1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc

Nghiên cứu văn bản, quy phạm, thiết kế kỹ thuật; chuẩn bị tài liệu, kiểm tra, khoanh diện tích điều vẽ bổ sung; lập danh sách đối tượng điều tra, liên hệ công tác, chỗ ở; điều tra thực địa và điều vẽ bổ sung nội dung; liên hệ thu thập thông tin thuộc tính đối tượng địa lý thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội theo quy định, lập danh mục về thông tin thuộc tính; lập tệp tin, tu chỉnh chất lượng sản phẩm; phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

1.1.2. Phân loại khó khăn

- Tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000

Loại 1: vùng đô thị chưa phát triển, đối tượng địa lý không dày đặc, mạng lưới đường xá, kênh mương không phức tạp.

Loại 2: vùng đô thị mới phát triển, đối tượng địa lý khá dày đặc xen kẽ nhà cao tầng, mạng lưới đường xá, kênh mương phức tạp.

Loại 3: vùng đô thị đang phát triển, đối tượng địa lý dày đặc, nhà cao tầng nhiều, mạng lưới đường xá phức tạp và đang thay đổi.

Loại 4 (cho tỷ lệ 1:2.000): vùng đô thị, thành phố, đối tượng địa lý dày đặc, nhiều nhà cao tầng, mạng lưới đường xá nhiều tầng phức tạp và thay đổi nhanh.

- Tỷ lệ 1:10.000

Loại 1: vùng đồng bằng quang đãng, đi lại thuận tiện, ít địa vật, ít có biến động, xét đoán dễ dàng; vùng núi có mạng lưới giao thông chính phát triển.

Loại 2: vùng đồng bằng xen kẽ thôn xóm nhỏ, kênh mương phân bố phức tạp; vùng đồng bằng tiếp giáp vùng đồi, thực phủ thưa; vùng đồi thấp, dân cư thành làng bản không dày, hệ thống thủy hệ, giao thông ít phức tạp, các đối tượng trên ảnh và trên thực địa dễ xét đoán; vùng núi đi lại khó khăn.

Loại 3: vùng đồng bằng ven biển; vùng đồng bằng tiếp giáp thành phố, nhiều thực phủ, vùng thành phố; thị xã; vùng đồi dân cư dày đặc, sông ngòi phức tạp, địa vật có biến động, mức độ xét đoán tương đối phức tạp; vùng núi đi lại khó khăn, vùng hẻo lánh.

1.1.3. Định biên: nhóm 3KTV8

1.1.4. Định mức: công nhóm/mảnh

Bảng 31

| Danh mục công việc | KK | 1:2.000 | 1.5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điều tra bổ sung ĐTĐL | 1 | 2,450,95 | 4,341,58 | 5.211.90 |
|  | 2 | 3,071,19 | 5,471,99 | 6.562.39 |
|  | 3 | 4,081,65 | 6,812,58 | 8.173.10 |
|  | 4 | 5,242,04 |  |  |

Ghi chú:

(1) Mức điều tra ngoại nghiệp sử dụng ảnh hàng không, bản đồ địa hình hay ảnh vệ tinh được tính mức như nhau;

(2) Mẫu số là mức thuê mướn lao động đơn giản.

1.2. Định mức vật tư và thiết bị

1.2.1. Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 32

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | 1:2.000 | 1.5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo rét BHLĐ | cái | 18 | 4,90 | 8,17 | 9,81 |
| 2 | Áo mưa bạt | cái | 18 | 4,90 | 8,17 | 9,81 |
| 3 | Ba lô | cái | 18 | 9,79 | 16,34 | 19,61 |
| 4 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 9,79 | 16,34 | 19,61 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 9,79 | 16,34 | 19,61 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 9,79 | 16,34 | 19,61 |
| 7 | Tất sợi | đôi | 6 | 9,79 | 16,34 | 19,61 |
| 8 | Bi đông nhựa | cái | 12 | 0,31 | 0,51 | 0,61 |
| 9 | Bút xoay đơn | cái | 24 | 0,31 | 0,51 | 0,61 |
| 10 | Bút kẻ thẳng | cái | 24 | 0,31 | 0,51 | 0,61 |
| 11 | Compa đơn | cái | 24 | 0,31 | 0,51 | 0,61 |
| 12 | Compa kép | cái | 24 | 0,31 | 0,51 | 0,61 |
| 13 | Đèn pin | bộ | 12 | 0,29 | 0,49 | 0,59 |
| 14 | Địa bàn kỹ thuật | cái | 36 | 0,29 | 0,49 | 0,59 |
| 15 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 2,45 | 4,09 | 4,90 |
| 16 | Ê ke (2 loại) | bộ | 24 | 0,20 | 0,33 | 0,39 |
| 17 | Hòm sắt đựng tài liệu | cái | 48 | 4,90 | 8,17 | 9,81 |
| 18 | Ký hiệu bản đồ | quyển | 60 | 0,31 | 0,51 | 0,61 |
| 19 | Kính lúp | cái | 48 | 0,29 | 0,49 | 0,91 |
| 20 | Kẹp sắt | cái | 9 | 1,47 | 2,45 | 2,94 |
| 21 | Máy tính tay | cái | 36 | 1,66 | 2,78 | 3,33 |
| 22 | Nilon gói tài liệu 1m | cái | 9 | 0,29 | 0,49 | 0,91 |
| 23 | Ống đựng bản đồ | cái | 24 | 3,28 | 5,48 | 6,57 |
| 24 | Ống nhòm | cái | 60 | 0,29 | 0,49 | 0,91 |
| 25 | Quy phạm | cái | 48 | 0,29 | 0,49 | 0,59 |
| 26 | Bút vẽ kỹ thuật | cái | 6 | 0,20 | 0,33 | 0,39 |
| 27 | Thước đo độ | cái | 24 | 0,29 | 0,49 | 0,91 |
| 28 | Thước 3 cạnh | cái | 24 | 0,29 | 0,49 | 0,91 |
| 29 | Thước cuộn vải 50m | cái | 12 | 0,29 | 0,49 | 0,91 |
| 30 | Bàn gấp | cái | 24 | 3,26 | 5,45 | 6,54 |
| 31 | Ghế gấp | cái | 24 | 3,28 | 5,48 | 6,57 |
| 32 | Thước nhựa 60cm | cái | 24 | 0,29 | 0,49 | 0,91 |

Ghi chú

(1) Mức trên tính cho loại KK3;

(2) Mức cho từng loại khó khăn khác tính theo hệ số trong bảng sau

Bảng 33

| KK | 1:2.000 | 1.5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,60 | 0,64 | 0,61 |
| 2 | 0,75 | 0,80 | 0,77 |
| 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | 1,28 |  |  |

(3) Mức điều tra ngoại nghiệp sử dụng ảnh hàng không, bản đồ địa hình số hoặc ảnh vệ tinh tính như sau:

1.2.2. Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 34

| STT | Thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều tra 1:2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính xách tay | cái | 0,4 | 1,47 | 1,84 | 2,45 | 3,14 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 1,47 | 1,84 | 2,45 | 3,14 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,16 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,31 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,33 | 0,41 | 0,54 | 0,70 |
|  | Điện năng | kW |  | 11,72 | 14,68 | 19,51 | 25,06 |
| 2 | Điều tra 1:5.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính xách tay | cái | 0,4 | 2,60 | 3,28 | 4,09 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 2,60 | 3,28 | 4,09 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,13 | 0,16 | 0,20 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,26 | 0,33 | 0,41 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,58 | 0,73 | 0,91 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 20,76 | 26,16 | 32,57 |  |
| 3 | Điều tra 1:10.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính xách tay | cái | 0,4 | 3,12 | 3,94 | 4,90 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 3,12 | 3,94 | 4,90 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,16 | 0,20 | 0,25 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,31 | 0,39 | 0,49 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,69 | 0,88 | 1,09 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 24,91 | 31,39 | 39,08 |  |

1.2.3. Vật liệu

Bảng 35

| STT | Danh mục thiết bị | ĐVT | 1:2.000 | 1.5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| 2 | Bản đồ ĐGHC 364/CT | tờ | 0,30 | 0,50 | 0,50 |
| 3 | Băng dính loại vừa | cuộn | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| 4 | Bìa đóng sổ | cái | 0,20 | 0,40 | 0,60 |
| 5 | Biên bản bàn giao thành quả | tờ | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 6 | Giấy A4 (nội) | ram | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Giấy gói hàng | tờ | 0,20 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Mực màu | tuýp | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Mực đen | lọ | 0,02 | 0,15 | 0,15 |
| 10 | Pin đèn | đôi | 0,30 | 0,70 | 1,50 |
| 11 | Sổ đo các loại | quyển | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
| 12 | Sổ ghi chép | quyển | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
| 13 | Đĩa DVD | cái | 0,10 | 0,15 | 0,20 |

Ghi chú

Mức điều tra ngoại nghiệp sử dụng ảnh hàng không, bản đồ địa hình số hoặc ảnh vệ tinh tính như nhau.

2. Đo vẽ trên trạm ảnh số

2.1. Định mức công lao động

2.1.1. Nội dung công việc

Nghiên cứu văn bản kỹ thuật, chuẩn bị tư tài liệu, máy móc, lập sơ đồ phạm vi đo vẽ bổ sung, đo vẽ bổ sung các đối tượng địa lý, đo vẽ tim sông, tim đường giao thông, tạo điểm nút yếu tố đường; lập mô hình số địa hình DTM (vẽ đặc trưng địa hình theo quy định chi tiết gồm gò đống, hố đào, ruộng bậc thang, vách đá, núi đá, khe rãnh, xói mòn, bờ lở ven sông, bờ đê, đập, kênh mương …); lập bình đồ ảnh (nắn ảnh, cắt ghép, in bình đồ ảnh); tạo siêu dữ liệu, lập tệp tin, ghi dữ liệu vào đĩa DVD; tu chỉnh chất lượng sản phẩm; phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

2.1.2. Phân loại khó khăn

- Tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000

Loại 1: vùng đô thị chưa phát triển, đối tượng địa lý không dày đặc, mạng lưới đường xá, kênh mương không phức tạp

Loại 2: vùng đô thị mới phát triển, đối tượng địa lý khá dày đặc xen kẽ nhà cao tầng, mạng lưới đường xá, kênh mương phức tạp.

Loại 3: vùng đô thị đang phát triển, đối tượng địa lý dày đặc, nhà cao tầng nhiều, mạng lưới đường xá nhiều tầng phức tạp và đang thay đổi.

Loại 4 (cho tỷ lệ 1:2.000): vùng đô thị mới lên cấp thành phố, đối tượng địa lý dày đặc, nhiều nhà cao tầng, mạng lưới đường xá nhiều tầng phức tạp và thay đổi nhanh.

- Tỷ lệ 1:10.000

Loại 1: vùng đồng bằng quang đãng, đi lại thuận tiện, ít địa vật, ít có biến động, xét đoán dễ dàng; vùng núi có mạng lưới giao thông chính phát triển.

Loại 2: vùng đồng bằng xen kẽ thôn xóm nhỏ, kênh mương phân bố phức tạp; vùng đồng bằng tiếp giáp vùng đồi, thực phủ thưa; vùng đồi thấp, dân cư thành làng bản không dày, hệ thống thủy hệ, giao thông ít phức tạp, các đối tượng trên ảnh và trên thực địa dễ xét đoán; vùng núi đi lại khó khăn.

Loại 3: vùng đồng bằng ven biển; vùng đồng bằng tiếp giáp thành phố, nhiều thực phủ; vùng thành phố; thị xã; vùng đồi dân cư dày đặc, sông ngòi phức tạp, địa vật có biến động, mức độ xét đoán tương đối phức tạp; vùng núi đi lại khó khăn, vùng hẻo lánh.

2.1.3. Định biên: trong bảng định mức

2.1.4. Định mức: công/mảnh

Bảng 36

| Mức | Công việc | KK | 1:2.000 |  | 1:5.000 |  | 1:10.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tỷ lệ ảnh |  | 1:7.000 đến 1:9.000 | 1:10.000 đến 1:12.000 | 1:10.000 đến 1:15.000 | 1:16.000 đến 1:20.000 | 1:16.000 đến 1:20.000 | 1:20.000 đến 1:30.000 | ≤ 1:30.000 |
|  | Định biên |  | 1KS3 | 1KS3 | 1KS4 | 1KS4 | 1KS4 | 1KS4 | 1KS4 |
|  | Đo vẽ bổ sung ĐTĐL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | KCĐ 0,5m | 1 | 6,17 | 7,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 8,11 | 9,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 9,98 | 11,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 11,98 | 13,28 |  |  |  |  |  |
| b | KCĐ 1m | 1 | 5,34 | 7,04 | 10,94 | 13,53 | 44,00 | 46,17 | 48,46 |
|  |  | 2 | 7,06 | 7,90 | 14,71 | 17,32 | 49,96 | 52,45 | 55,08 |
|  |  | 3 | 8,66 | 9,58 | 16,45 | 19,80 | 56,02 | 58,03 | 60,94 |
|  |  | 4 | 10,32 | 11,50 |  |  |  |  |  |
| c | KCĐ 2m (2.5m) | 1 | 4,55 | 5,46 | 9,51 | 11,77 | 38,33 | 40,22 | 42,21 |
|  |  | 2 | 6,02 | 6,74 | 12,79 | 15,10 | 43,34 | 45,48 | 47,73 |
|  |  | 3 | 7,38 | 8,22 | 14,27 | 17,26 | 48,53 | 50,46 | 52,99 |
|  |  | 4 | 9,51 | 10,59 |  |  |  |  |  |
| d | KCĐ 5m | 1 |  |  | 8,09 | 10,00 | 33,41 | 35,05 | 36,78 |
|  |  | 2 |  |  | 10,87 | 12,79 | 37,76 | 39,60 | 41,58 |
|  |  | 3 |  |  | 12,14 | 14,64 | 42,28 | 43,77 | 45,94 |
| đ | KCĐ 10m | 1 |  |  |  |  | 28,35 | 29,88 | 31,35 |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 32,19 | 33,76 | 35,43 |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 36,03 | 37,29 | 39,13 |

Ghi chú

(1) Mức tính riêng cho từng bước công việc của Đo vẽ bổ sung trên như sau:

- Mức cho lập DTM tính bằng 0,50 mức trên

- Mức cho đo vẽ bổ sung ĐTĐL bằng 0,50 mức trên

(2) Khu vực không có Project: phải bổ sung việc lập Project. Mức cho lập Project tính bằng 0,80 mức Tăng dày ảnh hàng không ở Chương hai (về Đo đạc địa hình) tại Định mức 05.

2.2. Định mức vật tư và thiết bị

2.2.1. Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 37

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | 1:2.000 | 1.5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo Blu (BHLĐ) | cái | 9 | 10,39 | 13,81 | 36,75 |
| 2 | Dép đi trong phòng | đôi | 6 | 10,39 | 13,81 | 36,75 |
| 3 | Bàn máy vi tính | cái | 96 | 10,39 | 13,81 | 36,75 |
| 4 | Ghế máy vi tính | cái | 96 | 10,39 | 13,81 | 36,75 |
| 5 | Giá để tài liệu | cái | 96 | 2,60 | 3,45 | 9,19 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 96 | 2,60 | 3,45 | 9,19 |
| 7 | Êke (2 cái) | bộ | 24 | 0,21 | 0,28 | 0,74 |
| 8 | Thước nhựa 1.2m | cái | 36 | 0,21 | 0,28 | 0,74 |
| 9 | Chuột máy tính | cái | 4 | 10,39 | 13,81 | 36,75 |
| 10 | Ổn áp (chung) 10A | cái | 48 | 2,60 | 3,45 | 9,19 |
| 11 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 2,60 | 3,45 | 9,19 |
| 12 | Quy phạm nội nghiệp | quyển | 60 | 0,32 | 0,41 | 1,10 |
| 13 | Quy phạm ngoại nghiệp | quyển | 60 | 0,32 | 0,41 | 1,10 |
| 14 | Ký hiệu bản đồ | quyển | 60 | 0,32 | 0,41 | 1,10 |
| 15 | Quy định số hóa | quyển | 48 | 0,32 | 0,41 | 1,10 |
| 16 | Đèn neon 40W | bộ | 48 | 10,39 | 13,81 | 36,75 |
| 17 | Máy hút ẩm 2 kW | cái | 60 | 0,65 | 2,59 | 6,89 |
| 18 | Máy hút bụi 1,5kW | cái | 60 | 0,08 | 0,10 | 0,28 |
| 19 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 1,73 | 2,31 | 6,16 |
| 20 | Quạt trần 100W | cái | 60 | 1,73 | 2,31 | 6,16 |
| 21 | Lưu điện 600W | cái | 60 | 2,60 | 3,45 | 9,19 |
| 22 | Điện | kW |  | 27,07 | 52,13 | 138,87 |

Ghi chú

Mức cho từng trường hợp tính theo hệ số trong bảng sau

Bảng 38

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đo vẽ trên trạm ảnh số |  |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ 1:2.000 |  |  |  |  |
| 1.1 | Tỷ lệ ảnh 1:7.000 - 1:9.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 0,5m | 0,71 | 0,94 | 1,15 | 1,38 |
|  | KCĐ 1m | 0,62 | 0,82 | 1 | 1,20 |
|  | KCĐ 2m | 0,53 | 0,70 | 0,85 | 1,09 |
| 1.2 | Tỷ lệ ảnh 1:10.000 - 1:12.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 0,5m | 0,85 | 1,05 | 1,28 | 1,53 |
|  | KCĐ 1m | 0,74 | 0,91 | 1,11 | 1,33 |
|  | KCĐ 2m | 0,63 | 0,78 | 0,95 | 1,22 |
| 2 | Tỷ lệ 1:5.000 |  |  |  |  |
| 2.1 | Tỷ lệ ảnh 1:10.000 - 1:15.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 0,63 | 0,85 | 0,95 |  |
|  | KCĐ 2,5m | 0,56 | 0,74 | 0,83 |  |
|  | KCĐ 5m | 0,47 | 0,63 | 0,70 |  |
| 2.2 | Tỷ lệ ảnh 1:16.000 - 1:20.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 0,78 | 1,00 | 1,15 |  |
|  | KCĐ 2,5m | 0,69 | 0,88 | 1 |  |
|  | KCĐ 5m | 0,58 | 0,74 | 0,85 |  |
| 3 | Tỷ lệ 1:10.000 |  |  |  |  |
| 3.1 | Tỷ lệ ảnh 1:16.000 - 1:20.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 0,96 | 1,09 | 1,22 |  |
|  | KCĐ 2,5m | 0,83 | 0,94 | 1,06 |  |
|  | KCĐ 5m | 0,73 | 0,82 | 0,92 |  |
|  | KCĐ 10m | 0,62 | 0,70 | 0,78 |  |
| 3.2 | Tỷ lệ ảnh < 1:20.000 -> 1:30.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 1,01 | 1,14 | 1,26 |  |
|  | KCĐ 2,5m | 0,88 | 0,99 | 1,10 |  |
|  | KCĐ 5m | 0,76 | 0,86 | 0,95 |  |
|  | KCĐ 10m | 0,65 | 0,73 | 0,81 |  |
| 3.3 | Tỷ lệ ảnh ≤ 1:30.000 |  |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 1,05 | 1,20 | 1,33 |  |
|  | KCĐ 2,5m | 0,92 | 1,04 | 1,15 |  |
|  | KCĐ 5m | 0,80 | 0,91 | 1 |  |
|  | KCĐ 10m | 0,68 | 0,77 | 0,85 |  |

(2) Mức tính riêng cho từng bước công việc của Đo vẽ bổ sung trên như sau

- Mức cho lập DTM tính bằng 0,50 mức trên

- Mức cho đo vẽ bổ sung ĐTĐL bằng 0,50 mức trên.

(3) Khu vực không có Project: phải bổ sung việc lập Project. Mức cho lập Project tính bằng 0,80 mức Tăng dày ảnh hàng không ở Chương hai (về Đo đạc địa hình) tại Định mức 05.

2.2.2. Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 39

| STT | Danh mục thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo vẽ trên trạm ảnh số tỷ lệ: 1:2.000 khi tỷ lệ ảnh 1:10.000 - 1:12.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KCĐ 0,5m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 3,17 | 3,89 | 4,74 | 5,70 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 3,17 | 3,89 | 4,74 | 5,70 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,29 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,32 | 0,39 | 0,47 | 0,57 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,42 |
|  | Điện năng | kW |  | 42,80 | 52,60 | 64,02 | 77,01 |
| 1.2 | KCĐ 1m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 3,02 | 3,38 | 4,10 | 4,93 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 3,02 | 3,38 | 4,10 | 4,93 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,25 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,30 | 0,34 | 0,41 | 0,50 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,75 | 0,85 | 1,02 | 1,23 |
|  | Điện năng | kW |  | 40,82 | 45,82 | 55,55 | 66,69 |
| 1.3 | KCĐ 2m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 2,34 | 2,89 | 3,53 | 4,54 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 2,34 | 2,89 | 3,53 | 4,54 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,22 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,46 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,58 | 0,72 | 0,88 | 1,14 |
|  | Điện năng | kW |  | 31,66 | 39,09 | 47,67 | 61,42 |
| 2 | Đo vẽ trên trạm ảnh số tỷ lệ 1:5.000 khi tỷ lệ ảnh 1:10.000 - 1:15.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KCĐ 1m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 4,10 | 5,52 | 6,17 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 4,10 | 5,52 | 6,17 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,20 | 0,27 | 0,31 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,41 | 0,55 | 0,62 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 1,03 | 1,38 | 1,54 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 55,51 | 74,64 | 83,47 |  |
| 2.2 | KCĐ 2,5m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 3,57 | 4,80 | 5,36 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 3,57 | 4,80 | 5,36 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,18 | 0,24 | 0,27 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,36 | 0,48 | 0,53 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,89 | 1,20 | 1,34 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 48,26 | 64,90 | 72,41 |  |
| 2.3 | KCĐ 5m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 3,04 | 4,08 | 4,56 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 3,04 | 4,08 | 4,56 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,15 | 0,20 | 0,23 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,30 | 0,41 | 0,46 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,76 | 1,02 | 1,14 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 41,05 | 55,16 | 61,60 |  |
| 3 | Đo vẽ trên trạm ảnh số tỷ lệ: 1:10.000 khi tỷ lệ ảnh 1:16.000 - 1:20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KCĐ 1m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 16,51 | 18,75 | 21,02 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 16,51 | 18,75 | 21,02 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,83 | 0,94 | 1,05 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,65 | 1,88 | 2,10 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 4,13 | 4,68 | 5,26 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 223,27 | 253,51 | 284,26 |  |
| 3.2 | KCĐ 2,5m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 14,38 | 16,26 | 18,21 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 14,38 | 16,26 | 18,21 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,72 | 0,81 | 0,91 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,44 | 1,62 | 1,82 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 3,60 | 4,07 | 4,55 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 194,50 | 219,92 | 246,25 |  |
| 3.3 | KCĐ 5m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 12,54 | 14,17 | 15,86 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 12,54 | 14,17 | 15,86 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,63 | 0,71 | 0,79 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,25 | 1,41 | 1,59 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 3,14 | 3,54 | 3,97 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 169,53 | 191,60 | 214,54 |  |
| 3.4 | KCĐ 10m |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 10,64 | 12,08 | 13,52 |  |
|  | Phần mềm | BQ |  | 10,64 | 12,08 | 13,52 |  |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,53 | 0,60 | 0,68 |  |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,06 | 1,21 | 1,35 |  |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 2,66 | 3,02 | 3,38 |  |
|  | Điện năng | kW |  | 143,86 | 163,34 | 182,83 |  |

Ghi chú

(1) Mức cho từng trường hợp sử dụng ảnh có tỷ lệ khác nhau tính theo hệ số sau:

Bảng 40

| TT | Tỷ lệ ảnh | Đo vẽ trên trạm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1:2000 | 1:5.000 | 1:10.000 |
| 1 | 1:7.000 - 1:9.000 | 0,9 |  |  |
| 2 | 1:10.000 - 1:12.000 | 1 |  |  |
| 3 | 1:10.000 - 1:15.000 |  | 1 |  |
| 4 | 1:16.000 - 1:20.000 |  | 1,2 | 1 |
| 5 | < 1:20.000 -> 1:30.000 |  |  | 1,05 |
| 6 | ≤ 1:30.000 |  |  | 1,10 |

(2) Mức tính riêng cho từng bước công việc của Đo vẽ bổ sung trên như sau:

- Mức cho lập DTM tính bằng 0,50 mức trên

- Mức cho đo vẽ bổ sung ĐTĐL bằng 0,50 mức trên.

(3) Khu vực không có Project: phải bổ sung việc lập Project. Mức cho lập Project tính bằng 0,80 mức Tăng dày ảnh hàng không ở Chương hai (về Đo đạc địa hình) tại Định mức 05.

2.2.3. Vật liệu

Bảng 41

| STT | Danh mục thiết bị | ĐVT | 1:2.000 | 1.5.000 | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sổ | tờ | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Đĩa DVD | cái | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | Giấy A4 (nội) | ram | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| 4 | Mực in laze | hộp | 0,002 | 0,006 | 0,01 |
| 5 | Sổ giao ca | quyển | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Sổ tay đo vẽ | tờ | 2,00 | 8,00 | 15,00 |
| 7 | Giấy đóng gói thành quả | tờ | 0,15 | 0,20 | 0,30 |
| 8 | Cồn công nghiệp | lít | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Ghi chú

(1) Mức tính riêng cho từng bước công việc của Đo vẽ bổ sung trên như sau:

- Mức cho lập DTM tính bằng 0,50 mức trên

- Mức cho đo vẽ bổ sung ĐTĐL bằng 0,50 mức trên.

(2) Khu vực không có Project: phải bổ sung việc lập Project. Mức cho lập Project tính bằng 0,80 mức Tăng dày ảnh hàng không ở Chương hai (về Đo đạc địa hình) tại Định mức 05.

3. Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc

Áp dụng mức chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc tại Xây dựng CSDL nền địa lý từ ảnh hàng không.

4. Tích hợp CSDL nền địa lý

Áp dụng mức Tích hợp CSDL nền địa lý tại Xây dựng CSDL nền địa lý từ ảnh hàng không.

III. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ: 1:10.000 TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ TỶ LỆ 1:10.000 VÀ 1:25.000

1. Khống chế ảnh độ cao

Bổ sung khống chế ảnh độ cao phục vụ đo bổ sung về địa hình cho khu vực chưa đạt độ chính xác của địa hình. Mức áp dụng theo mức Khống chế ảnh độ cao ở Chương hai (về đo đạc địa hình) tại Định mức 05.

2. Tăng dày bổ sung (cho khu vực chưa đạt độ chính xác của địa hình và không có Project cũ)

2.1. Tăng dày giải tích

2.1.1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

Nghiên cứu văn bản, quy phạm, thiết kế kỹ thuật, chuẩn bị vật tư, dụng cụ bổ sung chọn chích điểm tăng dày trên ảnh, chuyển điểm lên phim dương; đo bổ sung; tính toán số liệu, bình sai theo chương trình; tu chỉnh thành quả, ghi dữ liệu; giao nộp sản phẩm.

b) Phân loại khó khăn

Loại 1: vùng đồng bằng, dân cư thưa thớt, địa vật đơn giản; vùng đồi núi thấp, ít thực phủ, dân cư thưa, địa hình không bị cắt xẻ. Xét đoán, chọn điểm dễ (nhiều địa vật rõ nét).

Loại 2: vùng đồng bằng, dân cư tương đối đông đúc, các thị trấn và khu công nghiệp nhỏ; vùng đồi núi xen kẽ, vùng có chênh cao không lớn lắm trong một mô hình và thực phủ tương đối dày. Xét đoán và chọn điểm có khó khăn.

Loại 3: vùng đồng bằng dân cư đông đúc, làng tập trung; các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp lớn, địa vật phức tạp; vùng núi cao rậm rạp, thực phủ dày đặc; vùng núi đá và địa hình bị cắt xẻ nhiều. Xét đoán và chọn điểm có nhiều khó khăn.

c) Định biên: 1KS5

d) Định mức: Công/mảnh

Bảng 42

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tỷ lệ ảnh 1:16.000 - 1:20.000 (20 mô hình/mảnh) |  |  |  |
|  | Tăng dày bổ sung | 19,63 | 22,76 | 26,34 |
| 2 | Tỷ lệ ảnh < 1:20.000 -> 1:30.000 (6,5 mô hình/mảnh) |  |  |  |
|  | Tăng dày bổ sung | 9,79 | 11,10 | 12,40 |
| 3 | Tỷ lệ ảnh ≤ 1:30.000 (5,25 mô hình/mảnh) |  |  |  |
|  | Tăng dày bổ sung | 8,36 | 9,56 | 10,92 |

Ghi chú:

(1) Khu vực có Project cũ thì mức tăng dày bổ sung tính bằng 0,50 mức tăng dày trên.

(2) Mức cho tính chuyển tăng dày tính bằng 0,30 mức trên.

(3) Mức tăng dày bổ sung trên tính cho tỷ lệ 1:10.000; Mức cho tỷ lệ 1:25.000 tính bằng 1,67 mức trên.

(4) Khi số mô hình/mảnh thay đổi trên 10% thì tính lại mức theo tỷ lệ thuận.

2.1.2. Định mức vật tư và thiết bị:

a) Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 43

| TT | Danh mục | ĐVT | TH | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo Blu | cái | 9 | 8,74 |
| 2 | Dép xốp | cái | 6 | 8,74 |
| 3 | Bàn làm việc | cái | 96 | 8,74 |
| 4 | Bàn để máy vi tính | cái | 96 | 8,74 |
| 5 | Ghế tựa | cái | 96 | 8,74 |
| 6 | Ghế xoay | cái | 96 | 8,74 |
| 7 | Giá để tài liệu | cái | 96 | 2,18 |
| 8 | Tủ đựng tài liệu | cái | 96 | 2,18 |
| 9 | Êke (2 cái) | bộ | 24 | 0,17 |
| 10 | Ổn áp (chung) 10A | cái | 60 | 2,18 |
| 11 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 2,18 |
| 12 | Quy phạm nội nghiệp | quyển | 60 | 0,26 |
| 13 | Quy phạm ngoại nghiệp | quyển | 60 | 0,26 |
| 14 | Đèn neon 40W | bộ | 48 | 8,74 |
| 15 | Máy hút bụi 1,5kW | cái | 60 | 0,07 |
| 16 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 1,46 |
| 17 | Quạt trần 100W | cái | 60 | 1,46 |
| 18 | Lưu điện 600W | cái | 60 | 2,18 |
| 19 | Chuột máy tính | cái | 4 | 8,74 |
| 20 | Điện | kW |  | 5,54 |

Ghi chú

(1) Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số trong bảng dưới

Bảng 44

| Mức dụng cụ theo các loại khó khăn | KK | 1:10.000 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,75 |
|  | 2 | 0,85 |
|  | 3 | 1,00 |

(2) Mức cho các trường hợp sử dụng ảnh có tỷ lệ khác nhau tính theo hệ số trong bảng dưới

Bảng 45

| Tỷ lệ ảnh | Hệ số |
| --- | --- |
| 1:16.000 đến 1:20.000 | 2,41 |
| < 1:20.000 và > 1:30.000 | 1,14 |
| ≤ 1:30.000 | 1,00 |

(3) Khu vực có Project cũ mức tăng dày bổ sung tính bằng 0,50 mức tăng dày trên.

(4) Khi số mô hình/mảnh thay đổi trên 10% thì tính lại mức theo tỷ lệ thuận.

(5) Mức cho tính chuyển tăng dày tính bằng 0,30 mức trên.

6) Mức tăng dày bổ sung trên tính cho tỷ lệ 1:10.000; Mức cho tỷ lệ 1:25.000 tính bằng 1,67 mức trên.

b) Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 46

| STT | Thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tăng dày bổ sung bản đồ tỉ lệ 1:10.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Tỉ lệ ảnh 1:16.000 - 1:20.000 |  |  |  |  |  |
|  | Trạm tăng dày | bộ | 1,0 | 5,26 | 6,1 | 7,06 |
|  | Phần mềm | bộ | 0,4 | 5,26 | 6,1 | 7,06 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,295 | 0,34 | 0,395 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,59 | 0,685 | 0,79 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 1,315 | 1,525 | 1,765 |
|  | Điện | kW |  | 89,125 | 103,36 | 119,62 |
| 2 | Tỉ lệ ảnh > 1:30.000 và < 1:20.000 |  |  |  |  |  |
|  | Trạm tăng dày | bộ | 1,0 | 2,625 | 2,975 | 3,325 |
|  | Phần mềm | bộ | 0,4 | 2,625 | 2,975 | 3,325 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,145 | 0,165 | 0,185 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,295 | 0,335 | 0,37 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,655 | 0,745 | 0,83 |
|  | Điện | kW |  | 44,455 | 50,43 | 56,315 |
| 3 | Tỉ lệ ảnh ≤ 1:30.000 |  |  |  |  |  |
|  | Trạm tăng dày | bộ | 1,0 | 2,24 | 2,56 | 2,925 |
|  | Phần mềm | bộ | 0,4 | 2,24 | 2,56 | 2,925 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,125 | 0,145 | 0,165 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,25 | 0,285 | 0,33 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,56 | 0,64 | 0,73 |
|  | Điện | kW |  | 37,955 | 43,38 | 49,54 |

Ghi chú:

(1) Khu vực có Project cũ mức tăng dày bổ sung tính bằng 0,50 mức tăng dày trên.

(2) Khi số mô hình/mảnh thay đổi trên 10% thì tính lại mức theo tỷ lệ thuận;

(3) Mức cho tính chuyển tăng dày tính bằng 0,30 mức trên;

(4) Mức tăng dày bổ sung trên tính cho tỷ lệ 1:10.000; Mức cho tỷ lệ 1:25.000 tính bằng 1,67 mức trên.

c) Vật liệu:

Bảng 47

| TT | Danh mục | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sổ | tờ | 1,00 |
| 2 | Đĩa DVD | cái | 0,05 |
| 3 | Giấy A4 | ram | 0,20 |
| 4 | Giấy Ao loại 100g/m2 | tờ | 0,10 |
| 5 | Mực in laze | hộp | 0,01 |
| 6 | Mực đen | lọ | 0,02 |
| 7 | Mực vẽ các màu | hộp | 0,02 |
| 8 | Sổ giao ca | quyển | 0,50 |
| 9 | Giấy đóng gói thành quả | tờ | 0,10 |
| 10 | Cồn công nghiệp | Lít | 0,01 |
| 11 | Pin kính lập thể | đôi | 0,20 |
| 12 | Hộp giấy đựng phim, ảnh | hộp | 0,10 |

Ghi chú:

(1) Khu vực có Project cũ mức tăng dày bổ sung tính bằng 0,50 mức tăng dày trên.

(2) Mức cho tính chuyển tăng dày tính bằng 0,30 mức trên;

(3) Mức tăng dày bổ sung trên tính cho tỷ lệ 1:10.000; Mức cho tỷ lệ 1:25.000 tính bằng 1,67 mức trên.

2.2. Tăng dày trên trạm ảnh số

2.2.1. Định mức lao động:

a) Nội dung công việc

Nghiên cứu văn bản, quy phạm, thiết kế kỹ thuật, chuẩn bị tư, tài liệu, thiết bị; quét phim, kiểm tra file ảnh quét; chuyển đổi format và tạo overview; chọn điểm sơ bộ trên ảnh; xây dựng project; định hướng trong; chọn điểm, đo; đo điểm KCA tăng dày nội nghiệp, đo tiếp biên; tính toán bình sai; tính toán bình sai trên phần mềm khi có tọa độ tâm chụp; xử lý và đánh giá kết quả; lập sơ đồ khối, lập các bảng số liệu; biên tập và in thành quả tăng dày; điền viết lý lịch, ghi kết quả vào đĩa CD-R phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

b) Phân loại khó khăn

Loại 1: vùng đồng bằng, dân cư thưa thớt, địa vật đơn giản; vùng đồi núi thấp, ít thực phủ, dân cư thưa, địa hình không bị cắt xẻ. Xét đoán, chọn điểm dễ (nhiều địa vật rõ nét).

Loại 2: vùng đồng bằng, dân cư tương đối đông đúc, các thị trấn và khu công nghiệp nhỏ; vùng đồi núi xen kẽ, vùng có chênh cao không lớn lắm trong một mô hình và thực phủ tương đối dày. Xét đoán và chọn điểm có khó khăn.

Loại 3: vùng đồng bằng dân cư đông đúc, làng tập trung; các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp lớn, địa vật phức tạp; vùng núi cao rậm rạp, thực phủ dày đặc; vùng núi đá và địa hình bị cắt xẻ nhiều. Xét đoán và chọn điểm có nhiều khó khăn.

c) Định biên: trong bảng định mức

d) Định mức: công/mảnh

Bảng 48

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tỷ lệ ảnh 1:16.000 - 1:20.000 (20 mô hình/mảnh) |  |  |  |
|  | Tăng dày bổ sung | 16,18 | 18,72 | 21,67 |
| 2 | Tỷ lệ ảnh < 1:20.000 -> 1:30.000 (6,5 mô hình/mảnh) |  |  |  |
|  | Tăng dày bổ sung | 7,83 | 8,89 | 9,94 |
| 3 | Tỷ lệ ảnh ≤ 1:30.000 (5,25 mô hình/mảnh) |  |  |  |
|  | Tăng dày bổ sung | 6,63 | 7,54 | 8,64 |

Ghi chú:

(1) Khu vực có Project cũ thì mức tăng dày bổ sung tính bằng 0,50 mức tăng dày trên.

(2) Mức cho tính chuyển tăng dày tính bằng 0,30 mức trên.

(3) Mức tăng dày bổ sung trên tính cho tỷ lệ 1:10.000; Mức cho tỷ lệ 1:25.000 tính bằng 1,67 mức trên.

(4) Khi số mô hình/mảnh thay đổi trên 10% thì tính lại mức theo tỷ lệ thuận.

2.1.2. Định mức vật tư và thiết bị:

a) Dụng cụ: Ca/mảnh

Bảng 49

| TT | Danh mục | ĐVT | TH | 1:10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo Blu | cái | 9 | 6,91 |
| 2 | Dép xốp | cái | 6 | 6,91 |
| 3 | Bàn làm việc | cái | 96 | 6,91 |
| 4 | Bàn để máy vi tính | cái | 96 | 6,91 |
| 5 | Ghế tựa | cái | 96 | 6,91 |
| 6 | Ghế xoay | cái | 96 | 6,91 |
| 7 | Giá để tài liệu | cái | 96 | 1,73 |
| 8 | Tủ đựng tài liệu | cái | 96 | 1,73 |
| 9 | Êke (2 cái) | bộ | 24 | 0,14 |
| 10 | Ổn áp (chung) 10A | cái | 60 | 1,73 |
| 11 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 1,73 |
| 12 | Quy phạm nội nghiệp | quyển | 60 | 0,21 |
| 13 | Quy phạm ngoại nghiệp | quyển | 60 | 0,21 |
| 14 | Đèn neon 40W | bộ | 48 | 6,91 |
| 15 | Máy hút ẩm 2kW | cái | 60 | 1,30 |
| 16 | Máy hút bụi 1,5kW | cái | 60 | 0,05 |
| 17 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 1,16 |
| 18 | Quạt trần 100W | cái | 60 | 1,16 |
| 19 | Lưu điện 600W | cái | 60 | 1,73 |
| 20 | Chuột máy tính | cái | 4 | 6,91 |
| 21 | Điện | kW |  | 26,16 |

Ghi chú

(1) Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số trong bảng dưới

Bảng 50

| Mức dụng cụ theo các loại khó khăn | KK | 1:10.000 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,77 |
|  | 2 | 0,87 |
|  | 3 | 1,00 |

(2) Mức cho các trường hợp sử dụng ảnh có tỷ lệ khác nhau tính theo hệ số trong bảng dưới

Bảng 51

| Tỷ lệ ảnh | Hệ số |
| --- | --- |
| 1:16.000 đến 1:20.000 | 2,51 |
| < 1:20.000 và > 1:30.000 | 1,15 |
| ≤ 1:30.000 | 1,00 |

(3) Khu vực có Project cũ mức tăng dày bổ sung tính bằng 0,50 mức tăng dày trên.

(4) Khi số mô hình/mảnh thay đổi trên 10% thì tính lại mức theo tỷ lệ thuận.

(5) Mức cho tính chuyển tăng dày tính bằng 0,30 mức trên.

6) Mức tăng dày bổ sung trên tính cho tỷ lệ 1:10.000; Mức cho tỷ lệ 1:25.000 tính bằng 1,67 mức trên.

b) Thiết bị: Ca/mảnh

Bảng 52

| STT | Danh mục | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tăng dày trên trạm ảnh số bản đồ tỷ lệ 1:10.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Tỉ lệ ảnh 1/16.000 - 1/20.000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy quét phim | Cái | 1,8 | 1,29 | 1,50 | 1,73 |
|  | Trạm tăng dày | Bộ | 1,0 | 7,77 | 8,99 | 10,40 |
|  | Máy vi tính, phần mềm | Bộ | 0,35 | 4,37 | 5,05 | 5,85 |
|  | Đầu ghi DVD | Cái | 0,4 | 0,43 | 0,16 | 0,16 |
|  | Máy in Laser | Cái | 0,4 | 0,87 | 0,32 | 0,32 |
|  | Máy chủ | Cái | 0,4 | 0,65 | 0,75 | 0,87 |
|  | Thiết bị mạng | Bộ | 0,1 | 0,65 | 0,75 | 0,87 |
|  | Điều hòa 12000 BTU | Cái | 2,2 | 3,24 | 3,74 | 4,33 |
|  | Điện | Kw |  | 164,54 | 186,94 | 216,14 |
| 2 | Tỉ lệ ảnh <1/20.000 và >1/30.000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy quét phim | Cái | 1,8 | 0,63 | 0,71 | 0,80 |
|  | Trạm tăng dày | Bộ | 1,0 | 3,76 | 4,27 | 4,77 |
|  | Máy vi tính, phần mềm | Bộ | 0,35 | 2,11 | 2,40 | 2,68 |
|  | Đầu ghi DVD | Cái | 0,4 | 0,21 | 0,16 | 0,16 |
|  | Máy in Laser | Cái | 0,4 | 0,42 | 0,32 | 0,32 |
|  | Máy chủ | Cái | 0,4 | 0,31 | 0,36 | 0,40 |
|  | Thiết bị mạng | Bộ | 0,1 | 0,31 | 0,36 | 0,40 |
|  | Điều hòa 12000 BTU | Cái | 2,2 | 1,57 | 1,78 | 1,99 |
|  | Điện | Kw |  | 79,63 | 89,63 | 100,02 |
| 3 | Tỉ lệ ảnh ≤ 1/30.000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy quét phim | Cái | 1,8 | 0,53 | 0,60 | 0,69 |
|  | Trạm tăng dày | Bộ | 1,0 | 3,18 | 3,62 | 4,15 |
|  | Máy vi tính, phần mềm | Bộ | 0,35 | 1,79 | 2,04 | 2,33 |
|  | Đầu ghi DVD | Cái | 0,4 | 0,18 | 0,16 | 0,16 |
|  | Máy in Laser | Cái | 0,4 | 0,36 | 0,32 | 0,32 |
|  | Máy chủ | Cái | 0,4 | 0,27 | 0,30 | 0,35 |
|  | Thiết bị mạng | Bộ | 0,1 | 0,27 | 0,30 | 0,35 |
|  | Điều hòa 12000 BTU | Cái | 2,2 | 1,33 | 1,51 | 1,73 |
|  | Điện | Kw |  | 67,42 | 76,26 | 87,15 |

Ghi chú:

(1) Khu vực có Project cũ thì mức tăng dày bổ sung tính bằng 0,50 mức tăng dày trên.

(2) Khi số mô hình/mảnh thay đổi trên 10% thì tính lại mức theo tỷ lệ thuận;

(3) Mức cho tính chuyển tăng dày tính bằng 0,30 mức trên;

(4) Mức tăng dày bổ sung trên tính cho tỷ lệ 1:10.000; Mức cho tỷ lệ 1:25.000 tính bằng 1,67 mức trên.

c) Vật liệu:

Bảng 53

| TT | Danh mục | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sổ | tờ | 1,00 |
| 2 | Đĩa CD (cơ số 2) | cái | 2,00 |
| 5 | Giấy A4 | ram | 0,04 |
| 6 | Giấy Ao loại 100g/m2 | tờ | 0,20 |
| 7 | Mực in laze | hộp | 0,01 |
| 8 | Mực đen | lọ | 0,03 |
| 9 | Mực vẽ các màu | hộp | 0,03 |
| 10 | Sổ giao ca | quyển | 1,00 |
| 11 | Giấy đóng gói thành quả | tờ | 0,30 |
| 12 | Cồn công nghiệp | Lít | 0,03 |
| 15 | Bóng đèn máy quét | Cái | 0,08 |
| 16 | Pin kính lập thể | Đôi | 0,70 |
| 17 | Hộp giấy đựng phim, ảnh | hộp | 0,30 |

Ghi chú:

(1) Khu vực có Project cũ mức tăng dày bổ sung tính bằng 0,50 mức tăng dày trên.

(2) Mức cho tính chuyển tăng dày tính bằng 0,30 mức trên;

(3) Mức tăng dày bổ sung trên tính cho tỷ lệ 1:10.000; Mức cho tỷ lệ 1:25.000 tính bằng 1,67 mức trên.

3. Đo vẽ bổ sung ĐTĐL (khu vực chưa đạt độ chính xác của địa hình)

3.1. Định mức lao động:

3.1.1. Nội dung công việc

Nghiên cứu văn bản kỹ thuật, chuẩn bị tư tài liệu, máy móc, lập sơ đồ phạm vi đo vẽ bổ sung, đo vẽ bổ sung các đối tượng địa lý, đo vẽ tim sông, tim đường giao thông, tạo điểm nút yếu tố đường; lập mô hình số địa hình DTM (vẽ đặc trưng địa hình theo quy định chi tiết gồm gò đống, hố đào, ruộng bậc thang, vách đá, núi đá, khe rãnh, xói mòn, bờ lở ven sông, bờ đê, đập, kênh mương …); lập bình đồ ảnh (nắn ảnh, cắt ghép, in bình đồ ảnh); tạo siêu dữ liệu, lập tệp tin, ghi dữ liệu vào đĩa DVD; tu chỉnh chất lượng sản phẩm; phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

3.1.2. Phân loại khó khăn

Loại 1: vùng đồng bằng, dân cư thưa thớt, đối tượng đơn giản; vùng đồi núi thấp, ít thực phủ, dân cư thưa, địa hình không bị cắt xẻ. Nhìn lập thể tốt, dễ xét đoán.

Loại 2: vùng đồng bằng, dân cư tương đối đông đúc, các thị trấn và khu công nghiệp nhỏ; vùng đồi núi xen kẽ, vùng có chênh cao không lớn lắm trong một mô hình và thực phủ tương đối dày. Nhìn lập thể và xét đoán có khó khăn.

Loại 3: vùng đồng bằng dân cư đông đúc, làng tập trung; các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp lớn, đối tượng phức tạp; vùng núi cao rậm rạp, thực phủ dày đặc; vùng núi đá và địa hình bị cắt xẻ nhiều. Nhìn lập thể và xét đoán có nhiều khó khăn.

3.1.3. Định biên: 1KS4

3.1.4. Định mức: công/mảnh

Bảng 54

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đo vẽ bổ sung trên trạm |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ ảnh 1:16.000 - 1:20.000 |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 105,03 | 118,78 | 133,03 |
|  | KCĐ 2,5m | 91,52 | 103,47 | 115,86 |
|  | KCĐ 5m | 79,76 | 90,15 | 100,93 |
|  | KCĐ 10m | 34,76 | 39,28 | 43,96 |
| 2 | Tỷ lệ ảnh <1:20.000 và > 1:30.000 |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 110,21 | 124,63 | 137,73 |
|  | KCĐ 2,5m | 96,02 | 108,56 | 119,95 |
|  | KCĐ 5m | 83,67 | 94,58 | 104,50 |
|  | KCĐ 10m | 36,47 | 41,21 | 45,51 |
| 3 | Tỷ lệ ảnh ≤ 1:30.000 |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 115,67 | 130,81 | 144,58 |
|  | KCĐ 2,5m | 100,77 | 113,94 | 125,90 |
|  | KCĐ 5m | 87,81 | 99,48 | 109,66 |
|  | KCĐ 10m | 38,26 | 43,23 | 47,76 |

Ghi chú:

(1) Mức cho khu vực đạt độ chính xác của địa hình tính bằng 0,80 mức trên

(2) Mức cho từng công việc của Đo vẽ bổ sung đối tượng địa lý tính theo hệ số sau:

- KCĐ 2,5m - 5m:

+ Lập DTM: 0,23

+ Đo bổ sung đối tượng địa lý: 0,77

- KCĐ 10m:

+ Lập DTM: 0,42

+ Đo bổ sung đối tượng địa lý: 0,58

3.2. Định mức vật tư và thiết bị

3.2.1. Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 55

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo Blu (BHLĐ) | cái | 9 | 87,73 |
| 2 | Dép đi trong phòng | đôi | 6 | 87,73 |
| 3 | Bàn máy vi tính | cái | 96 | 87,73 |
| 4 | Ghế máy vi tính | cái | 96 | 87,73 |
| 5 | Giá để tài liệu | cái | 96 | 87,73 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 96 | 21,93 |
| 7 | Êke (2 cái) | bộ | 24 | 1,75 |
| 8 | Thước nhựa 1,2m | cái | 36 | 1,75 |
| 9 | Chuột máy tính | cái | 4 | 87,73 |
| 10 | Ổn áp (chung) 10A | cái | 48 | 21,93 |
| 11 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 21,93 |
| 12 | Quy phạm nội nghiệp | quyển | 60 | 2,63 |
| 13 | Quy phạm ngoại nghiệp | quyển | 60 | 2,63 |
| 14 | Ký hiệu bản đồ | quyển | 60 | 2,63 |
| 15 | Quy định số hóa | quyển | 48 | 2,63 |
| 16 | Đèn neon 40W | bộ | 48 | 87,73 |
| 17 | Máy hút bụi 1,5kW | cái | 60 | 0,66 |
| 18 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 14,69 |
| 19 | Quạt trần 100W | cái | 60 | 14,69 |
| 20 | Lưu điện 600W | cái | 60 | 21,93 |
| 21 | Điện | kW |  | 55,07 |

Ghi chú

(1) Mức cho từng trường hợp tính theo hệ số trong bảng sau

Bảng 56

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đo vẽ trên trạm ảnh số |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ ảnh 1:16.000 - 1:20.000 |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 0,96 | 1,08 | 1,21 |
|  | KCĐ 2,5m | 0,83 | 0,94 | 1,06 |
|  | KCĐ 5m | 0,73 | 0,82 | 0,92 |
|  | KCĐ 10m | 0,32 | 0,36 | 0,40 |
| 2 | Tỷ lệ ảnh <1:20.000 -> 1:30.000 |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 1,01 | 1,14 | 1,26 |
|  | KCĐ 2,5m | 0,88 | 0,99 | 1,09 |
|  | KCĐ 5m | 0,76 | 0,86 | 0,95 |
|  | KCĐ 10m | 0,33 | 0,38 | 0,42 |
| 3 | Tỷ lệ ảnh ≤ 1:30.000 |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 1,05 | 1,19 | 1,32 |
|  | KCĐ 2,5m | 0,92 | 1,04 | 1,15 |
|  | KCĐ 5m | 0,80 | 0,91 | 1,00 |
|  | KCĐ 10m | 0,35 | 0,39 | 0,44 |

(2) Mức cho khu vực đạt độ chính xác của địa hình tính bằng 0,80 mức trên

(3) Mức cho từng công việc của Đo vẽ bổ sung đối tượng địa lý tính theo hệ số sau:

- KCĐ 2,5m - 5m:

+ Lập DTM: 0,23

+ Đo bổ sung đối tượng địa lý: 0,77

- KCĐ 10m:

+ Lập DTM: 0,42

+ Đo bổ sung đối tượng địa lý: 0,58

3.2. Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 57

| TT | Thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo vẽ bổ sung tỷ lệ: 1:10.000 khi tỷ lệ ảnh 1:16.000 - 1:20.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | KCĐ 1m |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 56,30 | 63,67 | 71,30 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 56,30 | 63,67 | 71,30 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 2,81 | 3,18 | 3,57 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 5,63 | 6,37 | 7,13 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 14,07 | 15,92 | 17,83 |
|  | Điện năng | kW |  | 761,35 | 861,02 | 964,32 |
| 2 | KCĐ 2,5m |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 49,05 | 55,46 | 62,10 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 49,05 | 55,46 | 62,10 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 2,45 | 2,77 | 3,11 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 4,91 | 5,55 | 6,21 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 12,26 | 13,86 | 15,53 |
|  | Điện năng | kW |  | 663,42 | 750,04 | 839,85 |
| 3 | KCĐ 5m |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 42,75 | 48,32 | 54,10 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 42,75 | 48,32 | 54,10 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 2,14 | 2,42 | 2,70 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 4,28 | 4,83 | 5,41 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 10,69 | 12,08 | 13,52 |
|  | Điện năng | kW |  | 578,17 | 653,49 | 731,63 |
| 4 | KCĐ 10m |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | Bộ | 1,0 | 18,63 | 21,05 | 23,56 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 18,63 | 21,05 | 23,56 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,93 | 1,05 | 1,18 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,86 | 2,11 | 2,36 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 4,66 | 5,26 | 5,89 |
|  | Điện năng | kW |  | 251,97 | 284,74 | 318,66 |

Ghi chú

(1) Mức cho từng trường hợp sử dụng ảnh có tỷ lệ khác nhau tính theo hệ số sau

Bảng 58

| TT | Tỷ lệ ảnh | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1:16.000 - 1:20.000 | 1 |
| 5 | < 1:20.000 -> 1:30.000 | 1,05 |
| 6 | ≤ 1:30.000 | 1,10 |

(2) Mức cho khu vực đạt độ chính xác của địa hình tính bằng 0,80 mức trên;

(3) Mức cho từng công việc của Đo vẽ bổ sung đối tượng địa lý tính theo hệ số sau

- KCĐ 2,5m - 5m:

+ Lập DTM: 0,23

+ Đo bổ sung đối tượng địa lý: 0,77

- KCĐ 10m:

+ Lập DTM: 0,42

+ Đo bổ sung đối tượng địa lý: 0,58

3.2.3. Vật liệu

Bảng 59

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sổ | Tờ | 2,00 |
| 2 | Đĩa DVD | Cái | 0,02 |
| 3 | Giấy A4 (nội) | Ram | 0,03 |
| 4 | Mực in laze | Hộp | 0,01 |
| 5 | Sổ giao ca | Quyển | 0,30 |
| 6 | Sổ tay đo vẽ | Tờ | 8,00 |
| 7 | Giấy đóng gói thành quả | Tờ | 0,20 |
| 8 | Cồn công nghiệp | lít | 0,02 |

Ghi chú:

(1) Mức cho khu vực đạt độ chính xác của địa hình tính bằng 0,80 mức trên;

(2) Mức cho từng công việc của Đo vẽ bổ sung đối tượng địa lý tính theo hệ số sau

- KCĐ 2,5m - 5m:

+ Lập DTM: 0,23

+ Đo bổ sung đối tượng địa lý: 0,77

- KCĐ 10m:

+ Lập DTM: 0,42

+ Đo bổ sung đối tượng địa lý: 0,58

4. Điều tra bổ sung ĐTĐL

4.1. Định mức lao động

4.1.1. Nội dung công việc

Nghiên cứu văn bản, quy phạm, thiết kế kỹ thuật; chuẩn bị tài liệu, kiểm tra, khoanh diện tích điều vẽ bổ sung; lập danh sách đối tượng điều tra, liên hệ công tác, chỗ ở; điều tra thực địa và điều vẽ bổ sung nội dung; liên hệ thu thập thông tin thuộc tính đối tượng địa lý thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội theo quy định, lập danh mục về thông tin thuộc tính; lập tệp tin; tu chỉnh chất lượng sản phẩm; phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

4.1.2. Phân loại khó khăn

Loại 1: vùng đồng bằng quang đãng, đi lại thuận tiện, thủy hệ đơn giản, không có sông lớn.

Loại 2: vùng đồng bằng xen kẽ thôn xóm nhỏ, kênh mương phân bố phức tạp; vùng đồng bằng tiếp giáp vùng đồi, thực phủ thưa.

Loại 3: vùng đồng bằng ven biển; vùng đồng bằng tiếp giáp thành phố, nhiều thực phủ, đi lại khó khăn; vùng thành phố, thị xã ít nhà cao tầng.

Loại 4: vùng đầm lầy, vùng núi xa xôi, hẻo lánh, đi lại rất khó khăn; vùng thành phố, thị xã nhiều nhà cao tầng.

4.1.3. Định biên: nhóm 3KTV8

4.1.4. Định mức: công nhóm/mảnh

Bảng 60

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều tra bổ sung ĐTĐL | 6,064,25 | 9,735,30 | 12,897,45 | 15,928,50 |

Ghi chú:

(1) Mức ở mẫu số là mức lao động thuê mướn (dân công, lao động đơn giản)

(2) Điều tra bổ sung ĐTĐL khi sử dụng ảnh viễn thám hay ảnh hàng không tính như nhau

(3) Mức cho điều tra bổ sung ĐTĐL khi sử dụng BĐĐC cơ sở tỷ lệ: 1:10.000 và 1:25.000 tính như nhau và bằng 1,00 mức trên.

4.2. Định mức vật tư và thiết bị

4.2.1. Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 61

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo rét BHLĐ | cái | 18 | 15,47 |
| 2 | Áo mưa bạt | cái | 18 | 15,47 |
| 3 | Ba lô | cái | 18 | 30,94 |
| 4 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 30,94 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 30,94 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 30,94 |
| 7 | Tất sợi | đôi | 6 | 30,94 |
| 8 | Bi đông nhựa | cái | 12 | 0,93 |
| 9 | Bút xoay đơn | cái | 24 | 0,93 |
| 10 | Bút kẻ thẳng | cái | 24 | 0,93 |
| 11 | Compa đơn | cái | 24 | 0,93 |
| 12 | Compa kép | cái | 24 | 0,93 |
| 13 | Đèn pin | bộ | 12 | 0,93 |
| 14 | Địa bàn kỹ thuật | cái | 36 | 0,93 |
| 15 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 1,55 |
| 16 | Ê ke (2 loại) | bộ | 24 | 0,62 |
| 17 | Hòm sắt đựng t.liệu | cái | 48 | 15,47 |
| 18 | Hòm sắt đựng dụng cụ | cái | 48 | 15,47 |
| 19 | Ký hiệu bản đồ | quyển | 60 | 0,93 |
| 20 | Kính lập thể | cái | 48 | 1,40 |
| 21 | Kính lúp | cái | 48 | 1,40 |
| 22 | Kẹp sắt | cái | 9 | 1,40 |
| 23 | Máy tính tay | cái | 36 | 5,26 |
| 24 | Nilon gói tài liệu 1m | cái | 9 | 1,40 |
| 25 | Ống đựng bản đồ | cái | 24 | 10,36 |
| 26 | Ống nhòm | cái | 60 | 1,40 |
| 27 | Quy phạm | quyển | 60 | 0,93 |
| 28 | Bút vẽ kỹ thuật | cái | 6 | 0,62 |
| 29 | Thước đo độ | cái | 24 | 1,40 |
| 30 | Thước 3 cạnh | cái | 24 | 1,40 |
| 31 | Thước cuộn vải 50m | cái | 12 | 1,40 |
| 32 | Bàn gấp | cái | 24 | 10,36 |
| 33 | Ghế gấp | cái | 24 | 10,36 |
| 34 | Thước nhựa 60cm | cái | 24 | 1,40 |
| 35 | Túi đựng ảnh | cái | 12 | 30,94 |

Ghi chú

(1) Mức cho từng loại khó khăn tính theo hệ số trong bảng sau

Bảng 62

| Công việc | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điều tra ĐTĐL 1:10.000 | 0,47 | 0,75 | 1,00 | 1,24 |

(2) Điều tra bổ sung ĐTĐL khi sử dụng ảnh viễn thám hay ảnh hàng không tính như nhau;

(3) Mức cho điều tra bổ sung ĐTĐL khi sử dụng BĐĐC cơ sở tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000 tính như nhau và bằng 1,00 mức trên.

4.2.2. Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 63

| STT | Thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 | KV4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều tra ĐTĐL 1:10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy vi tính xách tay | cái | 0,4 | 3,64 | 5,84 | 7,73 | 9,55 |
| 2 | Phần mềm | BQ |  | 0,15 | 0,23 | 0,31 | 0,38 |
| 3 | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,18 | 0,29 | 0,39 | 0,48 |
| 4 | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,36 | 0,58 | 0,77 | 0,96 |
| 5 | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,81 | 1,30 | 1,73 | 2,13 |
| 6 | Điện năng | kW |  | 28,51 | 45,77 | 60,63 | 74,89 |

4.2.3. Vật liệu

Bảng 64

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ảnh điều vẽ | tờ | 7,00 |
| 2 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,40 |
| 3 | Bản đồ ĐGHC 364/CT | tờ | 0,50 |
| 4 | Băng dính loại vừa | cuộn | 0,24 |
| 5 | Bìa đóng sổ | cái | 0,24 |
| 6 | Biên bản bàn giao thành quả | tờ | 0,80 |
| 7 | Bút chì kính | cái | 0,04 |
| 8 | Ghi chú điểm tọa độ cũ | bộ | 5,00 |
| 9 | Ghi chú điểm độ cao cũ | bộ | 1,00 |
| 10 | Giấy A4 (nội) | ram | 0,03 |
| 11 | Giấy gói hàng | tờ | 0,40 |
| 12 | Mực màu | tuýp | 1,20 |
| 13 | Mực đen | lọ | 0,20 |
| 14 | Pin đèn | đôi | 1,00 |
| 15 | Sổ đo các loại | quyển | 0,50 |
| 16 | Sổ ghi chép | quyển | 0,50 |

Ghi chú:

(1) Điều tra bổ sung ĐTĐL khi sử dụng ảnh viễn thám hay ảnh hàng không tính như nhau.

(2) Mức điều tra bổ sung ĐTĐL khi sử dụng BĐĐC cơ sở tỷ lệ 1:10.000 và 1:25.000 tính như nhau và bằng 1,00 mức trên.

5. Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc

Áp dụng mức chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc tại Xây dựng CSDL nền địa lý từ ảnh hàng không.

6. Tích hợp CSDL nền địa lý

Áp dụng mức Tích hợp CSDL nền địa lý tại Xây dựng CSDL nền địa lý từ ảnh hàng không.

7. Biên tập BĐĐH gốc số

Áp dụng mức Biên tập BĐĐH gốc số tại Xây dựng CSDL nền địa lý từ ảnh hàng không.

IV. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ 1:5.000 TỪ CSDL THUỘC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN

1. Đo vẽ bù ĐTĐL

Áp dụng định mức Đo vẽ bù chi tiết ở chương hai (về Đo đạc địa hình) tại Định mức 05.

2. Điều tra bổ sung ĐTĐL

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

Nghiên cứu văn bản, quy phạm, thiết kế kỹ thuật; chuẩn bị tài liệu, kiểm tra, khoanh diện tích điều vẽ bổ sung; lập danh sách đối tượng điều tra, liên hệ công tác, chỗ ở; điều tra thực địa và điều vẽ bổ sung nội dung; liên hệ thu thập thông tin thuộc tính đối tượng địa lý thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội theo quy định, lập danh mục về thông tin thuộc tính; lập tệp tin; tu chỉnh chất lượng sản phẩm; phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

2.1.2. Phân loại khó khăn

Loại 1: vùng đồng bằng quang đãng, đi lại thuận tiện, thủy hệ đơn giản, không có sông lớn.

Loại 2: vùng đồng bằng xen kẽ thôn xóm nhỏ, kênh mương phân bố phức tạp; vùng đồng bằng tiếp giáp vùng đồi, thực phủ thưa.

Loại 3: vùng đồng bằng ven biển; vùng đồng bằng tiếp giáp thành phố, nhiều thực phủ, đi lại khó khăn; vùng thành phố, thị xã ít nhà cao tầng.

Loại 4: vùng đầm lầy, vùng xa xôi, hẻo lánh, đi lại rất khó khăn; vùng thành phố, thị xã nhiều nhà cao tầng.

2.1.3. Định biên: nhóm 3KTV8

2.1.4. Định mức: công nhóm/mảnh

Bảng 65

| Công việc | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điều tra ĐTĐL |  |  |  |  |
| Tỷ lệ 1:5.000 | 6,522,05 | 8,173,08 | 10,484,10 | 12,425,10 |

Ghi chú:

Mức ở mẫu số là mức lao động thuê mướn (dân công, lao động đơn giản)

2.2. Định mức vật tư và thiết bị

2.2.1. Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 66

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo rét BHLĐ | cái | 18 | 12,58 |
| 2 | Áo mưa bạt | cái | 18 | 12,58 |
| 3 | Ba lô | cái | 18 | 25,15 |
| 4 | Giầy cao cổ | đôi | 12 | 25,15 |
| 5 | Mũ cứng | cái | 12 | 25,15 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | bộ | 9 | 25,15 |
| 7 | Tất sợi | đôi | 6 | 25,15 |
| 8 | Bi đông nhựa | cái | 12 | 0,75 |
| 9 | Bút xoay đơn | cái | 24 | 0,75 |
| 10 | Bút kẻ thẳng | cái | 24 | 0,75 |
| 11 | Compa đơn | cái | 24 | 0,75 |
| 12 | Compa kép | cái | 24 | 0,75 |
| 13 | Đèn pin | bộ | 12 | 0,75 |
| 14 | Địa bàn kỹ thuật | cái | 36 | 0,75 |
| 15 | Đồng hồ báo thức | cái | 36 | 6,29 |
| 16 | Ê ke (2 loại) | bộ | 24 | 0,50 |
| 17 | Hòm sắt đựng tài liệu | cái | 48 | 6,29 |
| 18 | Hòm sắt đựng d.cụ | cái | 48 | 6,29 |
| 19 | Ký hiệu bản đồ | quyển | 60 | 0,75 |
| 20 | Kính lập thể | cái | 48 | 1,40 |
| 21 | Kính lúp | cái | 48 | 1,40 |
| 22 | Kẹp sắt | cái | 9 | 1,40 |
| 23 | Máy tính tay | cái | 36 | 4,28 |
| 24 | Nilon gói tài liệu 1m | cái | 9 | 1,00 |
| 25 | Ống đựng bản đồ | cái | 24 | 8,43 |
| 26 | Ống nhòm | cái | 60 | 1,40 |
| 27 | Quy phạm | quyển | 48 | 0,75 |
| 28 | Bút vẽ kỹ thuật | cái | 6 | 0,50 |
| 29 | Thước đo độ | cái | 24 | 1,00 |
| 30 | Thước 3 cạnh | cái | 24 | 1,00 |
| 31 | Thước cuộn vải 50m | cái | 12 | 1,00 |
| 32 | Bàn gấp | cái | 24 | 8,43 |
| 33 | Ghế gấp | cái | 24 | 8,43 |
| 34 | Thước thép cuộn 2m | cái | 12 | 1,00 |
| 35 | Thước nhựa 60cm | cái | 24 | 1,00 |
| 36 | Túi đựng ảnh | cái | 12 | 25,15 |

Ghi chú

Mức cho từng loại khó khăn được tính theo hệ số trong bảng sau:

Bảng 67

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều tra ĐTĐL 1:5.000 | 0,62 | 0,78 | 1,00 | 1,19 |

2.2. Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 68

| TT | Thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều tra ĐTĐL 1:5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy vi tính xách tay | cái | 0,4 | 3,91 | 4,90 | 6,29 | 7,45 |
| 2 | Phần mềm | BQ |  | 0,16 | 2,20 | 0,25 | 0,30 |
| 3 | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,37 |
| 4 | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,39 | 0,49 | 0,63 | 0,75 |
| 5 | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,87 | 1,09 | 1,40 | 1,66 |
| 6 | Điện năng | kW |  | 30,67 | 38,43 | 49,30 | 58,42 |

2.2.3. Vật liệu

Bảng 69

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ảnh điều vẽ | tờ | 2,00 |
| 2 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,20 |
| 3 | Bản đồ ĐGHC 364/CT | tờ | 0,50 |
| 4 | Băng dính loại vừa | cuộn | 0,10 |
| 5 | Bìa đóng sổ | cái | 0,15 |
| 6 | Biên bản bàn giao thành quả | tờ | 2,00 |
| 7 | Bút chì kính | cái | 0,05 |
| 8 | Ghi chú điểm tọa độ cũ | bộ | 1,00 |
| 9 | Ghi chú điểm độ cao cũ | bộ | 1,00 |
| 10 | Giấy A4 (nội) | ram | 0,02 |
| 11 | Giấy gói hàng | tờ | 1,00 |
| 12 | Mực màu | tuýp | 0,70 |
| 13 | Mực đen | lọ | 0,20 |
| 14 | Pin đèn | đôi | 1,00 |
| 15 | Sổ đo các loại | quyển | 0,50 |
| 16 | Sổ ghi chép | quyển | 0,50 |

3. Đo vẽ bổ sung ĐTĐL

3.1. Định mức lao động

3.1.1. Nội dung công việc

Nghiên cứu văn bản kỹ thuật, chuẩn bị tư tài liệu, máy móc, lập sơ đồ phạm vi đo vẽ bổ sung; lập bình đồ ảnh (nắn ảnh, cắt ghép, in bình đồ ảnh); tạo siêu dữ liệu, lập tệp tin, ghi dữ liệu vào đĩa DVD; tu chỉnh chất lượng sản phẩm; phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

3.1.2. Phân loại khó khăn

Loại 1: vùng đồng bằng quang đãng, đi lại thuận tiện, thủy hệ đơn giản, không có sông lớn.

Loại 2: vùng đồng bằng xen kẽ thôn xóm nhỏ, kênh mương phân bố phức tạp; vùng đồng bằng tiếp giáp vùng đồi, thực phủ thưa.

Loại 3: vùng đồng bằng ven biển; vùng đồng bằng tiếp giáp thành phố, nhiều thực phủ, đi lại khó khăn; vùng thành phố, thị xã ít nhà cao tầng.

3.1.3. Định biên: 1KS4

3.1.4. Định mức: công/mảnh

Bảng 70

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đo vẽ bổ sung đối tượng địa lý |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ ảnh 1:10.000 - 1:15.000 |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 5,21 | 6,95 | 7,74 |
|  | KCĐ 2,5m | 4,54 | 6,06 | 6,75 |
|  | KCĐ 5m | 3,88 | 5,17 | 5,76 |
| 2 | Tỷ lệ ảnh 1:16.000 - 1:20.000 |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 8,17 | 10,40 | 11,88 |
|  | KCĐ 2,5m | 7,12 | 9,06 | 10,35 |
|  | KCĐ 5m | 6,08 | 7,73 | 8,82 |

Ghi chú

(1) Mức trên tính cho khu vực sử dụng ảnh hàng không.

(2) Khu vực không có ảnh hàng không mà sử dụng ảnh viễn thám, mức tính bằng 0,70 mức trên.

3.2. Định mức vật tư và thiết bị

3.2.1. Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 71

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo Blu (BHLĐ) | cái | 9 | 8,28 |
| 2 | Dép đi trong phòng | đôi | 6 | 8,28 |
| 3 | Bàn máy vi tính | cái | 96 | 6,21 |
| 4 | Ghế máy vi tính | cái | 96 | 6,21 |
| 5 | Giá để tài liệu | cái | 96 | 2,07 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 96 | 2,07 |
| 7 | Êke (2 cái) | bộ | 24 | 0,10 |
| 9 | Thước nhựa 1.2m | cái | 36 | 0,10 |
| 10 | Chuột máy tính | cái | 4 | 6,21 |
| 11 | Ổn áp (chung) 10A | cái | 48 | 2,07 |
| 12 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 2,07 |
| 13 | Quy phạm nội nghiệp | quyển | 60 | 0,20 |
| 14 | Quy phạm ngoại nghiệp | quyển | 60 | 0,20 |
| 15 | Ký hiệu bản đồ | quyển | 60 | 0,20 |
| 16 | Quy định số hóa | quyển | 48 | 0,20 |
| 17 | Đèn neon 40W | bộ | 48 | 8,28 |
| 18 | Máy hút bụi 1,5 kW | cái | 60 | 0,06 |
| 19 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 1,38 |
| 20 | Quạt trần 100W | cái | 60 | 1,38 |
| 21 | Lưu điện 600W | cái | 60 | 6,07 |
| 22 | Điện | kW |  | 5,16 |

Ghi chú:

(1) Mức cho từng trường hợp tính theo hệ số trong bảng sau

Bảng 72

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đo vẽ trên trạm ảnh số |  |  |  |
| 1 | Tỷ lệ ảnh 1:10.000 - 1:15.000 |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 0,64 | 0,86 | 0,95 |
|  | KCĐ 2,5m | 0,56 | 0,75 | 0,83 |
|  | KCĐ 5m | 0,48 | 0,64 | 0,71 |
| 2 | Tỷ lệ ảnh 1:16.000 - 1:20.000 |  |  |  |
|  | KCĐ 1m | 0,89 | 1,00 | 1,15 |
|  | KCĐ 2,5m | 0,69 | 0,88 | 1,00 |
|  | KCĐ 5m | 0,59 | 0,75 | 0,85 |

(2) Mức trên tính cho khu vực sử dụng ảnh hàng không

(3) Khu vực không có ảnh hàng không mà sử dụng ảnh viễn thám, mức tính bằng 0,70 mức trên

3.2.2. Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 73

| TT | Thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo vẽ trên trạm ảnh số tỷ lệ 1:5.000 khi tỷ lệ ảnh 1:10.000 - 1:15.000 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KCĐ 1m |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 3,63 | 4,85 | 5,39 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 3,63 | 4,85 | 5,39 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,18 | 0,25 | 0,30 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,36 | 0,48 | 0,60 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,91 | 1,21 | 1,34 |
|  | Điện năng | kW |  | 49,10 | 65,49 | 73,14 |
| 1.2 | KCĐ 2,5m |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 3,16 | 4,23 | 4,70 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 3,16 | 4,23 | 4,70 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,16 | 0,21 | 0,26 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,31 | 0,42 | 0,53 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,79 | 1,05 | 1,17 |
|  | Điện năng | kW |  | 42,78 | 57,11 | 63,78 |
| 1.3 | KCĐ 5m |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 2,70 | 3,60 | 4,01 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 2,70 | 3,60 | 4,01 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,13 | 0,18 | 0,22 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,27 | 0,36 | 0,45 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,68 | 0,90 | 1,00 |
|  | Điện năng | kW |  | 36,57 | 48,72 | 54,43 |
| 2 | Đo vẽ trên trạm ảnh số tỷ lệ 1:5.000 khi tỷ lệ ảnh 1:16.000 - 1:20.000 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KCĐ 1m |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 4,38 | 5,57 | 6,37 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 4,38 | 5,57 | 6,37 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,22 | 0,28 | 0,32 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,44 | 0,56 | 0,64 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 1,09 | 1,39 | 1,59 |
|  | Điện năng | kW |  | 59,22 | 75,39 | 86,12 |
| 2.2 | KCĐ 2,5m |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 3,82 | 4,86 | 5,55 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 3,82 | 4,86 | 5,55 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,19 | 0,24 | 0,28 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,38 | 0,49 | 0,55 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,95 | 1,21 | 1,39 |
|  | Điện năng | kW |  | 51,61 | 65,67 | 75,03 |
| 2.3 | KCĐ 5m |  |  |  |  |  |
|  | Trạm đo vẽ | bộ | 1,0 | 3,26 | 4,14 | 4,73 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 3,26 | 4,14 | 4,73 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,16 | 0,21 | 0,24 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,33 | 0,41 | 0,47 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,81 | 1,04 | 1,18 |
|  | Điện năng | kW |  | 44,07 | 56,03 | 63,93 |

Ghi chú

(1) Mức trên tính cho khu vực sử dụng ảnh hàng không.

(2) Khu vực không có ảnh hàng không mà sử dụng ảnh viễn thám, mức tính bằng 0,70 mức trên.

3.2.3. Vật liệu

Bảng 74

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ảnh điều vẽ | tờ | 0,67 |
| 2 | Bản đồ địa hình | tờ | 0,07 |
| 3 | Bìa đóng sổ | tờ | 2,00 |
| 4 | Đĩa DVD | cái | 0,01 |
| 5 | Giấy A4 (nội) | ram | 0,01 |
| 6 | Mực in laze | hộp | 0,001 |
| 7 | Sổ giao ca | quyển | 0,10 |
| 8 | Sổ tay đo vẽ | tờ | 1,00 |
| 9 | Giấy đóng gói thành quả | tờ | 0,20 |
| 10 | Cồn công nghiệp | lít | 0,01 |

Ghi chú

(1) Mức trên tính cho khu vực sử dụng ảnh hàng không.

(2) Khu vực không có ảnh hàng không mà sử dụng ảnh viễn thám, mức tính bằng 0,70 mức trên.

4. Hoàn thiện CSDL nền địa lý

4.1. Định mức lao động

4.1.1. Nội dung công việc

Tách lọc, phân nhóm, phân loại đối tượng ĐTĐL trên theo quy định chuẩn hóa CSDL nền địa lý, kiểm tra, bỏ thông tin thừa của các đối tượng dạng điểm, đường, vùng; chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu từ dữ liệu địa lý gốc, tổ chức dữ liệu theo các lớp thông tin bằng phần mềm GIS; nhập thông tin thuộc tính theo từng loại ĐTĐL; tu chỉnh chất lượng sản phẩm; tạo siêu dữ liệu, lập tệp tin, ghi dữ liệu vào đĩa DVD; phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

4.1.2. Phân loại khó khăn

Loại 1: vùng đồng bằng, dân cư thưa thớt, đối tượng đơn giản; vùng đồi núi thấp, ít thực phủ, dân cư thưa, địa hình không bị cắt xẻ. Nhìn lập thể tốt, dễ xét đoán.

Loại 2: vùng đồng bằng, dân cư tương đối đông đúc, các thị trấn và khu công nghiệp nhỏ; vùng đồi núi xen kẽ, vùng có chênh cao không lớn lắm trong một mô hình và thực phủ tương đối dày. Nhìn lập thể và xét đoán có khó khăn.

Loại 3: vùng đồng bằng dân cư đông đúc, làng tập trung; các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp lớn, đối tượng phức tạp. Nhìn lập thể và xét đoán có nhiều khó khăn.

4.1.3. Định biên: Nhóm 2 kỹ sư (1KS3 và 1KS4)

4.1.4. Định mức: công nhóm/mảnh

Bảng 75

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hoàn thiện CSDL nền địa lý |  |  |  |
| 1 | Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc | 10,54 | 13,5 | 17,50 |
| 2 | Tích hợp CSDL nền địa lý | 3,46 | 4,32 | 5,66 |

4.2. Định mức vật tư và thiết bị

4.2.1. Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 76

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo Blu (BHLĐ) | cái | 9 | 37,06 |
| 2 | Dép đi trong phòng | đôi | 6 | 37,06 |
| 3 | Bàn để máy vi tính | cái | 96 | 37,06 |
| 4 | Ghế xoay | cái | 96 | 37,06 |
| 5 | Giá để bàn vẽ | bộ | 96 | 9,26 |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | cái | 96 | 9,26 |
| 7 | Bút vẽ kỹ thuật | cái | 6 | 0,74 |
| 8 | Êke (2 cái) | bộ | 24 | 0,74 |
| 9 | Chuột máy tính | cái | 4 | 37,06 |
| 10 | Ổn áp (chung) 10A | cái | 60 | 9,26 |
| 11 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 9,26 |
| 12 | Quy phạm nội nghiệp | quyển | 60 | 1,11 |
| 13 | Lưu điện 600W | cái | 60 | 9,26 |
| 14 | Đèn neon (cả bóng) 40W | bộ | 48 | 37,06 |
| 15 | Máy hút bụi 1,5 kW | cái | 60 | 0,28 |
| 16 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 6,21 |
| 17 | Quạt trần 100W | cái | 60 | 6,21 |
| 18 | Điện | kW |  | 23,28 |

Ghi chú

(1) Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại khó khăn khác tính theo hệ số sau:

Bảng 77

| KK | Hệ số |
| --- | --- |
| 1 | 0,60 |
| 2 | 0,76 |
| 3 | 1 |

(3) Mức cho từng bước công việc thuộc “Hoàn thiện CSDL nền địa lý”

Bảng 78

| TT | Công việc | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc | 0,76 |
| 2 | Tích hợp CSDL nền địa lý | 0,24 |

4.2.2. Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 79

| TT | Thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hoàn thiện CSDL |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy vi tính | cái | 0,4 | 16,80 | 21,38 | 27,79 |
| 2 | Phần mềm | BQ |  | 0,67 | 0,86 | 1,11 |
| 3 | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,56 | 0,72 | 0,93 |
| 4 | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,50 | 2,14 | 2,78 |
| 5 | Điều hòa | cái | 2,2 | 3,75 | 4,78 | 6,21 |
| 6 | Điện năng | kW |  | 132,72 | 169,70 | 220,55 |

Ghi chú

Mức cho từng bước công việc thuộc “Hoàn thiện CSDL nền địa lý” được tính như bảng sau:

Bảng 80

| TT | Công việc | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc | 0,76 |
| 2 | Tích hợp CSDL nền địa lý | 0,24 |

4.2.3. Vật liệu

Bảng 81

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sổ | tờ | 0,20 |
| 2 | Giấy bọc bản vẽ | tờ | 0,20 |
| 3 | Giấy A4 | ram | 0,01 |
| 4 | Mực in laze | hộp | 0,001 |
| 5 | Sổ giao ca | quyển | 0,06 |
| 7 | Giấy đóng gói thành quả | tờ | 0,20 |
| 8 | Cồn công nghiệp | lít | 0,01 |
| 9 | Đĩa DVD | cái | 0,05 |

Ghi chú

Mức cho từng bước công việc thuộc “Hoàn thiện CSDL nền địa lý”

Bảng 82

| TT | Công việc | Hệ số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc | 0,76 |
| 2 | Tích hợp CSDL nền địa lý | 0,24 |

5. Biên tập BĐĐH

5.1. Định mức lao động

5.1.1. Nội dung công việc

Biên tập nội dung BĐĐH gốc trên cơ sở dữ liệu địa lý đã được chuẩn hóa; trình bày theo quy chuẩn các yếu tố thuộc nội dung bản đồ: địa hình, dân cư, địa danh, địa giới, giao thông, khung trong, khung ngoài, ghi chú ngoài khung tiếp biên; kiểm tra bản đồ in phun trên giấy, tu chỉnh chất lượng sản phẩm; lập tệp tin, ghi dữ liệu vào đĩa DVD; phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

5.1.2. Phân loại khó khăn

Loại 1: vùng đồng bằng, dân cư thưa thớt, đối tượng đơn giản; vùng đồi núi thấp, ít thực phủ, dân cư thưa, địa hình không bị cắt xẻ. Nhìn lập thể tốt, dễ xét đoán.

Loại 2: vùng đồng bằng, dân cư tương đối đông đúc, các thị trấn và khu công nghiệp nhỏ; vùng đồi núi xen kẽ, vùng có chênh cao không lớn lắm trong một mô hình và thực phủ tương đối dày. Nhìn lập thể và xét đoán có khó khăn.

Loại 3: vùng đồng bằng dân cư đông đúc, làng tập trung; các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp lớn, đối tượng phức tạp. Nhìn lập thể và xét đoán có nhiều khó khăn.

5.1.3. Định biên: 1KS3

5.1.4. Định mức: công nhóm/mảnh

Bảng 83

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biên tập BĐĐH | 13,83 | 17,70 | 22,94 |

5.2. Định mức vật tư và thiết bị

5.2.1. Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 84

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo Blu (BHLĐ) | cái | 9 | 18,35 |
| 2 | Dép đi trong phòng | đôi | 6 | 18,35 |
| 3 | Bàn để máy vi tính | cái | 96 | 18,35 |
| 4 | Ghế xoay | cái | 96 | 18,35 |
| 5 | Chuột máy tính | cái | 4 | 18,35 |
| 6 | Giá để bàn vẽ | cái | 60 | 4,59 |
| 7 | Giá để tài liệu | cái | 96 | 4,59 |
| 8 | Tủ đựng tài liệu | cái | 96 | 4,59 |
| 9 | Bút vẽ kỹ thuật | cái | 6 | 0,37 |
| 10 | Êke (2 cái) | bộ | 24 | 0,37 |
| 11 | Lưu điện 600W | cái | 60 | 4,59 |
| 12 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 4,59 |
| 13 | Ổn áp (chung) 10A | cái | 60 | 4,59 |
| 14 | Quy phạm nội nghiệp | quyển | 60 | 0,55 |
| 15 | Đèn neon 40W | bộ | 48 | 18,35 |
| 16 | Máy hút bụi 1,5 kW | cái | 60 | 0,14 |
| 17 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 3,07 |
| 18 | Quạt trần 100W | cái | 60 | 3,07 |
| 19 | Điện | kW |  | 11,54 |

Ghi chú

Mức cho các loại khó khăn tính theo hệ số trong bảng sau:

Bảng 85

| TT | Công việc | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biên tập BĐĐH 1:5.000 | 0,60 | 0,77 | 1 |

5.2.2. Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 86

| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biên tập BĐĐH tỷ lệ 1:5.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy vi tính | cái | 0,4 | 8,30 | 10,62 | 13,76 |
| 2 | Máy in Ploter | bộ | 0,4 | 0,55 | 0,71 | 0,92 |
| 3 | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,41 | 0,53 | 0,69 |
| 4 | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,83 | 1,06 | 1,38 |
| 5 | Điều hòa | cái | 2,2 | 1,85 | 2,37 | 3,07 |
| 6 | Điện năng | kW |  | 66,92 | 85,64 | 110,99 |

5.2.3. Vật liệu

Bảng 87

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sổ | tờ | 0,67 |
| 2 | Giấy bọc bản vẽ | tờ | 0,67 |
| 3 | Giấy A4 | ram | 0,03 |
| 4 | Mực in laze | hộp | 0,005 |
| 5 | Mực in phun (hộp 4 màu) | hộp | 0,004 |
| 6 | Mực đen | lọ | 0,03 |
| 7 | Mực vẽ các màu | hộp | 0,07 |
| 8 | Sổ giao ca | quyển | 0,67 |
| 9 | Giấy đóng gói thành quả | tờ | 0,67 |
| 10 | Cồn công nghiệp | lít | 0,03 |
| 11 | Giấy A0 loại 100g/m2 | tờ | 3,00 |
| 12 | Đĩa DVD | cái | 0,05 |

V. XÂY DỰNG CSDL NỀN ĐỊA LÝ TỪ CÁC CSDL NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ LỚN

Tổng quát hóa CSDL nền địa lý

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc:

Nghiên cứu cấu trúc nội dung, ngữ nghĩa về nội dung CSDL nền địa lý và quy trình tổng quát hóa CSDL nền địa lý, lập lam hướng dẫn kỹ thuật tổng hợp nội dung. Chọn lựa đối tượng cần tổng quát hóa; xác lập tiêu chí, hướng dẫn tổng quát hóa bảo đảm phản ánh được đặc trưng lãnh thổ. Chỉnh hợp, thay đổi dạng hình học, quan hệ topo theo lam hướng dẫn phù hợp chức năng ngữ nghĩa đối tượng địa lý; loại bỏ thông tin thừa của các đối tượng dạng điểm, đường, vùng và các thuộc tính kèm theo; chuyển đổi khuôn dạng, cấu trúc CSDL địa lý gốc; Tổng hợp thuộc tính theo chức năng ngữ nghĩa và hình thái mới của đối tượng địa lý. Tu chỉnh siêu dữ liệu, tổ chức in ấn, tạo siêu dữ liệu, lập tệp tin, ghi dữ liệu vào đĩa DVD; phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

1.2. Phân loại khó khăn

- Cho tỷ lệ 1/10.000

Loại 1: vùng đô thị chưa phát triển, đối tượng địa lý không dày đặc, mạng lưới đường xá, kênh mương không phức tạp.

Loại 2: vùng đô thị mới phát triển, đối tượng địa lý khá dày đặc xen kẽ nhà cao tầng, mạng lưới đường xá, kênh mương phức tạp.

Loại 3: vùng đô thị đang phát triển, đối tượng địa lý dày đặc, nhà cao tầng nhiều, mạng lưới đường xá phức tạp và đang thay đổi.

- Cho tỷ lệ 1/50.000 và 1/1.000.000

Loại 1: vùng đồng bằng quang đãng, đi lại thuận tiện, ít địa vật, ít có biến động, xét đoán dễ dàng; vùng núi có mạng lưới giao thông chính phát triển.

Loại 2: vùng đồng bằng xen kẽ thôn xóm nhỏ, kênh mương phân bố phức tạp; vùng đồng bằng tiếp giáp vùng đồi, thực phủ thưa; vùng đồi thấp; dân cư thành làng bản không dày, hệ thống thủy hệ, giao thông ít phức tạp, các đối tượng trên ảnh và trên thực địa dễ xét đoán.

Loại 3: vùng đồng bằng ven biển; vùng đồng bằng tiếp giáp thành phố, nhiều thực phủ; vùng thành phố; thị xã; vùng đồi dân cư dày đặc, sông ngòi phức tạp, địa vật có biến động, mức độ xét đoán tương đối phức tạp.

1.3. Định biên: trong bảng định mức

1.4. Định mức: công/mảnh

Bảng 88

| Mức | Danh mục công việc |  | 1/10.000 |  | 1/50.000 |  |  | 1/1.000.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Định biên |  | 1KS4 |  | 1KS5 |  |  | 1KS5 |  |  |
|  | Tỷ lệ CSDL nguồn |  | 1/2.000 | 1/5.000 | 1/5.000 | 1/10.000 | 1/25.000 | 1/50.000 | 1/100.000 | 1/250.000 |
|  | Tổng quát hóa CSDL nền địa lý từ CSDL tỷ lệ lớn | kk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chọn lựa đối tượng và xác định tiêu chí tổng quát hóa | 1 | 7,12 | 5,70 | 10,19 | 8,80 | 5,60 | 25,16 | 20,13 | 16,10 |
|  |  | 2 | 8,90 | 7,12 | 12,17 | 10,92 | 7,00 | 31,45 | 25,16 | 20,13 |
|  |  | 3 | 11,12 | 8,90 | 15,90 | 13,67 | 8,75 | 39,31 | 31,45 | 25,16 |
| b | Chỉnh hợp, thay đổi dạng hình học, quan hệ topo đối tượng địa lý | 1 | 63,58 | 50,87 | 130,65 | 87,10 | 69,68 | 657,53 | 526,02 | 420,82 |
|  |  | 2 | 79,48 | 63,58 | 163,31 | 108,87 | 87,10 | 821,91 | 657,53 | 526,02 |
|  |  | 3 | 99,35 | 79,48 | 204,14 | 136,09 | 108,87 | 1027,39 | 821,91 | 657,53 |
| c | Thay đổi chức năng ngữ nghĩa đối tượng địa lý | 1 | 13,56 | 10,85 | 18,87 | 15,03 | 10,85 | 35,15 | 28,12 | 22,50 |
|  |  | 2 | 16,95 | 13,56 | 23,48 | 18,78 | 13,56 | 43,94 | 35,15 | 28,12 |
|  |  | 3 | 21,18 | 16,95 | 29,35 | 23,48 | 16,95 | 54,92 | 43,94 | 35,15 |
| d | In phun | 1-3 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,30 | 1,00 | 1,80 | 1,44 | 1,15 |
| đ | Tu chỉnh siêu dữ liệu | 1 | 2,50 | 2,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 6,00 | 4,80 |
|  |  | 2 | 2,50 | 2,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 6,00 | 4,80 |
|  |  | 3 | 2,50 | 2,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 6,00 | 4,80 |
| e | Tu chỉnh chất lượng | 1 | 2,55 | 2,55 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 5,50 | 4,40 | 3,52 |
|  |  | 2 | 3,35 | 3,35 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 6,60 | 5,28 | 4,22 |
|  |  | 3 | 4,30 | 4,30 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 8,00 | 6,40 | 5,12 |
| f | Giao nộp sản phẩm | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 0,96 | 0,77 |
|  |  | 2 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 0,96 | 0,77 |
|  |  | 3 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 0,96 | 0,77 |
| g | Cộng tổng | 1 | 93,56 | 74,22 | 166,88 | 118,29 | 97,28 | 733,84 | 587,07 | 469,66 |
|  |  | 2 | 113,43 | 91,86 | 193,98 | 131,44 | 119,91 | 914,41 | 731,53 | 585,22 |
|  |  | 3 | 140,70 | 113,88 | 250,36 | 160,66 | 148,22 | 1140,03 | 912,02 | 729,62 |

Ghi chú:

Mức trên tính cho công việc Tổng quát hóa CSDL nền địa lý từ các dãy tỷ lệ cơ bản và được coi như định mức cơ sở để tính mức cho Tổng quát hóa CSDL nền địa lý các tỷ lệ khác từ tỷ lệ lớn hơn tương ứng theo bảng hệ số sau:

Bảng 89

| TT | Danh mục định mức cần xác định | Danh mục định mức làm cơ sở |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Từ 1/2000 xuống 1/10.000 | Từ 1/10.000 xuống 1/50.000 | Từ 1/50.000 xuống 1/1.000.000 |
| 1 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/2000 xuống CSDL 1/5000 | 0,15 |  |  |
| 2 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/10 000 xuống CSDL 1/25 000 |  | 0,65 |  |
| 3 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/5 000 xuống CSDL 1/25 000 |  | 0,70 |  |
| 4 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/50 000 xuống CSDL 1/100 000 |  |  | 0,50 |
| 5 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/50 000 xuống CSDL 1/250 000 |  |  | 0,80 |
| 6 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/100 000 xuống CSDL 1/250 000 |  |  | 0,65 |

(Chú ý: Định mức cần xác định = hệ số trong bảng x định mức làm cơ sở tương ứng, ví dụ mức cho công việc Tổng quát hóa CSDL nền địa lý tỷ lệ 1/2000 xuống tỷ lệ 1/10.000 là 7,12 thì mức cho việc Tổng quát hóa CSDL nền địa lý tỷ lệ 1/2000 xuống 1/5000 là 0,15 x 7,12 = 1,07; tương tự cho các tỷ lệ khác)

2. Định mức vật tư và thiết bị

2.1. Dụng cụ: ca/mảnh

Bảng 90

| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | TH | 1/10.000 | 1/50.000 | 1/1.000.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áo Blu (BHLĐ) | cái | 9 | 112,56 | 128,53 | 912,02 |
| 2 | Bàn để máy vi tính | cái | 96 | 112,56 | 128,53 | 912,02 |
| 3 | Chuột máy tính | cái | 4 | 112,56 | 128,53 | 912,02 |
| 4 | Bút vẽ kỹ thuật | cái | 6 | 2,25 | 2,57 | 18,24 |
| 5 | Dép đi trong phòng | đôi | 6 | 112,56 | 128,53 | 912,02 |
| 6 | Đồng hồ treo tường | cái | 36 | 28,14 | 32,13 | 228,01 |
| 7 | Êke (2 cái) | bộ | 24 | 2,25 | 2,57 | 18,24 |
| 8 | Ghế xoay | cái | 72 | 112,56 | 128,53 | 912,02 |
| 9 | Giá để bàn vẽ | cái | 60 | 28,14 | 32,13 | 228,01 |
| 10 | Lưu điện 600W | cái | 60 | 28,14 | 32,13 | 228,01 |
| 11 | Ổn áp (chung) 10A | cái | 60 | 28,14 | 32,13 | 228,01 |
| 12 | Đèn neon (cả bóng) 40W | bộ | 48 | 112,56 | 128,53 | 912,02 |
| 13 | Máy hút bụi 1,5 kW | cái | 60 | 0,84 | 0,96 | 6,84 |
| 14 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 18,85 | 21,53 | 152,76 |
| 15 | Quạt trần 100W | cái | 60 | 18,85 | 21,53 | 152,76 |
| 16 | Quy phạm nội nghiệp | quyển | 60 | 3,38 | 3,86 | 27,36 |
| 17 | Tủ đựng tài liệu | cái | 96 | 28,14 | 32,13 | 228,01 |
| 18 | Điện | kW |  | 70,57 | 80,60 | 572,27 |

Ghi chú:

(1) Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại khó khăn khác tính theo hệ số sau:

Bảng 91

| KK |  | 1/10.000 |  |  | 1/50.000 |  | 1/1.000.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguồn | 1/2.000 | 1/5.000 | 1/5.000 | 1/10.000 | 1/25.000 | 1/50.000 | 1/100.000 | 1/250.000 |
|  | 1 | 0,66 | 0,53 | 0,82 | 0,58 | 0,48 | 0,64 | 0,51 | 0,41 |
|  | 2 | 0,80 | 0,65 | 1,02 | 0,72 | 0,59 | 0,80 | 0,64 | 0,51 |
|  | 3 | 1 | 0,81 | 1,44 | 1 | 0,73 | 1 | 0,80 | 0,64 |

(2) Mức trên tính cho công việc Tổng quát hóa CSDL nền địa lý từ các dãy tỷ lệ cơ bản và được coi như định mức cơ sở để tính mức cho Tổng quát hóa CSDL nền địa lý các tỷ lệ khác từ tỷ lệ lớn hơn tương ứng theo bảng hệ số sau:

Bảng 92

| TT | Danh mục định mức cần xác định | Danh mục định mức làm cơ sở |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Từ 1/2000 xuống 1/10.000 | Từ 1/10.000 xuống 1/50.000 | Từ 1/50.000 xuống 1/1.000.000 |
| 1 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/2000 xuống CSDL 1/5 000 | 0,15 |  |  |
| 2 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/10 000 xuống CSDL 1/25 000 |  | 0,65 |  |
| 3 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/5 000 xuống CSDL 1/25 000 |  | 0,70 |  |
| 4 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/50 000 xuống CSDL 1/100 000 |  |  | 0,50 |
| 5 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/50 000 xuống CSDL 1/250 000 |  |  | 0,80 |
| 6 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/100 000 xuống CSDL 1/250 000 |  |  | 0,65 |

(3) Mức cho từng công việc thuộc công việc Tổng quát hóa CSDL nền địa lý từ CSDL tỷ lệ lớn tính theo hệ số trong bảng dưới:

| TT | Danh mục |  | 1/10.000 |  |  | 1/50.000 |  | 1/1.000.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công việc | Tỷ lệ nguồn | 1/2.000 | 1/5.000 | 1/5.000 | 1/10.000 | 1/25.000 | 1/50.000 | 1/100.000 | 1/250.000 |
| 1 | Chọn lựa đối tượng và xác định tiêu chí tổng quát hóa |  | 0,079 | 0,078 | 0,064 | 0,055 | 0,059 | 0,034 | 0,034 | 0,049 |
| 2 | Chỉnh hợp, thay đổi dạng hình học, quan hệ topo đối tượng địa lý |  | 0,706 | 0,698 | 0,815 | 0,544 | 0,735 | 0,901 | 0,901 | 0,854 |
| 3 | Thay đổi chức năng ngữ nghĩa đối tượng địa lý |  | 0,151 | 0,149 | 0,117 | 0,094 | 0,114 | 0,048 | 0,048 | 0,069 |
| 4 | In phun |  | 0,011 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Tu chỉnh siêu dữ liệu |  | 0,018 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,037 | 0,007 | 0,007 | 0,012 |
| 6 | Tu chỉnh chất lượng |  | 0,031 | 0,038 | 0,025 | 0,025 | 0,041 | 0,007 | 0,007 | 0,012 |
| 7 | Giao nộp sản phẩm |  | 0,005 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |

2.2. Thiết bị: ca/mảnh

Bảng 94

| TT | Thiết bị | ĐVT | CS (kW) | KK1 | KK2 | KK3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chọn lựa đối tượng |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tỷ lệ 1/10.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 4,27 | 5,34 | 6,67 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,17 | 0,21 | 0,27 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,14 | 0,18 | 0,22 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,38 | 0,53 | 0,67 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,95 | 1,19 | 1,49 |
|  | Điện năng | kW |  | 33,75 | 42,38 | 52,95 |
| b | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 3,42 | 4,27 | 5,34 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,14 | 0,17 | 0,21 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,11 | 0,14 | 0,18 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,31 | 0,43 | 0,53 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,76 | 0,95 | 1,19 |
|  | Điện năng | kW |  | 27,02 | 33,90 | 42,38 |
| 1.2 | Tỷ lệ 1/50.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 6,11 | 14,60 | 19,08 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,24 | 0,58 | 0,76 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,20 | 0,49 | 0,64 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,55 | 1,46 | 1,91 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 1,37 | 3,26 | 4,26 |
|  | Điện năng | kW |  | 48,30 | 115,89 | 151,41 |
| b | Từ tỷ lệ 1/10 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 5,28 | 13,10 | 16,40 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,21 | 0,52 | 0,66 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,18 | 0,44 | 0,55 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,47 | 1,31 | 1,64 |
|  | Điều hòa | cái |  | 1,18 | 2,93 | 3,66 |
|  | Điện năng | kW |  | 41,71 | 103,99 | 130,18 |
| c | Từ tỷ lệ 1/25 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 3,36 | 4,20 | 5,25 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,13 | 0,17 | 0,21 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,11 | 0,14 | 0,18 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,30 | 0,42 | 0,53 |
|  | Điều hòa | cái |  | 0,75 | 0,94 | 1,17 |
|  | Điện năng | kW |  | 26,54 | 33,33 | 41,66 |
| 1.3 | Tỷ lệ 1/1.000.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/50 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 15,10 | 18,87 | 23,59 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,60 | 0,75 | 0,94 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,51 | 0,63 | 0,79 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,35 | 1,89 | 2,36 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 3,37 | 4,21 | 5,27 |
|  | Điện năng | kW |  | 119,26 | 149,75 | 187,17 |
| b | Từ tỷ lệ 1/100 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 12,08 | 15,10 | 18,87 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,48 | 0,60 | 0,75 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,40 | 0,51 | 0,63 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,08 | 1,51 | 1,89 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 2,70 | 3,37 | 4,21 |
|  | Điện năng | kW |  | 95,42 | 119,80 | 149,75 |
| c | Từ tỷ lệ 1/250 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 9,66 | 12,08 | 15,10 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,39 | 0,48 | 0,60 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,32 | 0,40 | 0,51 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,86 | 1,21 | 1,51 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 2,16 | 2,70 | 3,37 |
|  | Điện năng | kW |  | 76,33 | 95,84 | 119,80 |
| 2 | Chỉnh hợp, thay đổi thuộc tính đối tượng địa lý |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tỷ lệ 1/10.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 38,15 | 47,69 | 59,61 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 1,53 | 1,91 | 2,38 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 1,28 | 1,60 | 2,00 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 3,41 | 4,77 | 5,96 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 8,52 | 10,65 | 13,31 |
|  | Điện năng | kW |  | 301,37 | 378,44 | 473,05 |
| b | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 30,52 | 38,15 | 47,69 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 1,22 | 1,53 | 1,91 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 1,02 | 1,28 | 1,60 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 2,73 | 3,81 | 4,77 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 6,82 | 8,52 | 10,65 |
|  | Điện năng | kW |  | 241,12 | 302,73 | 378,44 |
| 2.2 | Tỷ lệ 1/50.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 78,39 | 97,99 | 122,48 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 3,14 | 3,92 | 4,90 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 2,63 | 3,28 | 4,10 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 7,00 | 9,80 | 12,25 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 17,51 | 21,88 | 27,35 |
|  | Điện năng | kW |  | 619,27 | 777,59 | 972,00 |
| b | Từ tỷ lệ 1/10 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 52,26 | 65,32 | 81,65 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 2,09 | 2,61 | 3,27 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 1,75 | 2,19 | 2,74 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 4,67 | 6,53 | 8,17 |
|  | Điều hòa | cái |  | 11,67 | 14,59 | 18,24 |
|  | Điện năng | kW |  | 412,85 | 518,38 | 647,99 |
| c | Từ tỷ lệ 1/25 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 41,81 | 52,26 | 65,32 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 1,67 | 2,09 | 2,61 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 1,40 | 1,75 | 2,19 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 3,73 | 5,23 | 6,53 |
|  | Điều hòa | cái |  | 9,34 | 11,67 | 14,59 |
|  | Điện năng | kW |  | 330,28 | 414,72 | 518,38 |
| 2.3 | Tỷ lệ 1/1.000.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/50 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 394,52 | 493,15 | 616,43 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 15,78 | 19,73 | 24,66 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 13,22 | 16,52 | 20,65 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 35,24 | 49,31 | 61,64 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 88,11 | 110,14 | 137,67 |
|  | Điện năng | kW |  | 3116,66 | 3913,49 | 4891,87 |
| b | Từ tỷ lệ 1/100 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 315,61 | 394,52 | 493,15 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 12,62 | 15,78 | 19,73 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 10,57 | 13,22 | 16,52 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 28,19 | 39,45 | 49,31 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 70,49 | 88,11 | 110,14 |
|  | Điện năng | kW |  | 2493,31 | 3130,80 | 3913,49 |
| c | Từ tỷ lệ 1/250 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 252,49 | 315,61 | 394,52 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 10,10 | 12,62 | 15,78 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 8,46 | 10,57 | 13,22 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 22,56 | 31,56 | 39,45 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 56,39 | 70,49 | 88,11 |
|  | Điện năng | kW |  | 1994,65 | 2504,64 | 3130,79 |
| 3 | Thay đổi chức năng ngữ nghĩa đối tượng địa lý |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tỷ lệ 1/10.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 8,14 | 10,17 | 12,71 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,33 | 0,41 | 0,51 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,27 | 0,34 | 0,43 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,73 | 1,02 | 1,27 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 1,82 | 2,27 | 2,84 |
|  | Điện năng | kW |  | 64,27 | 80,71 | 100,85 |
| b | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 6,51 | 8,14 | 10,17 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,26 | 0,33 | 0,41 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,22 | 0,27 | 0,34 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,58 | 0,81 | 1,02 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 1,45 | 1,82 | 2,27 |
|  | Điện năng | kW |  | 51,43 | 64,57 | 80,71 |
| 3.2 | Tỷ lệ 1/50.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 11,32 | 14,09 | 17,61 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,45 | 0,56 | 0,70 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,38 | 0,47 | 0,59 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,01 | 1,41 | 1,76 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 2,53 | 3,15 | 3,93 |
|  | Điện năng | kW |  | 89,44 | 111,80 | 139,75 |
| b | Từ tỷ lệ 1/10 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 9,02 | 11,27 | 14,09 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,36 | 0,45 | 0,56 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,30 | 0,38 | 0,47 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,81 | 1,13 | 1,41 |
|  | Điều hòa | cái |  | 2,01 | 2,52 | 3,15 |
|  | Điện năng | kW |  | 71,24 | 89,42 | 111,80 |
| c | Từ tỷ lệ 1/25 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 6,51 | 8,14 | 10,17 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,26 | 0,33 | 0,41 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,22 | 0,27 | 0,34 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,58 | 0,81 | 1,02 |
|  | Điều hòa | cái |  | 1,45 | 1,82 | 2,27 |
|  | Điện năng | kW |  | 51,43 | 64,57 | 80,71 |
| 3.3 | Tỷ lệ 1/1.000.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/50 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 21,09 | 26,36 | 32,95 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,84 | 1,05 | 1,32 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,71 | 0,88 | 1,10 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,88 | 2,64 | 3,30 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 4,71 | 5,89 | 7,36 |
|  | Điện năng | kW |  | 166,61 | 209,22 | 261,50 |
| b | Từ tỷ lệ 1/100 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 315,61 | 394,52 | 493,15 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 12,62 | 15,78 | 19,73 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 10,57 | 13,22 | 16,52 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 28,19 | 39,45 | 49,31 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 70,49 | 88,11 | 110,14 |
|  | Điện năng | kW |  | 2493,31 | 3130,80 | 3913,49 |
| c | Từ tỷ lệ 1/250 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 13,50 | 16,87 | 21,09 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,54 | 0,67 | 0,84 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,45 | 0,57 | 0,71 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 1,21 | 1,69 | 2,11 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 3,01 | 3,77 | 4,71 |
|  | Điện năng | kW |  | 106,63 | 133,89 | 167,37 |
| 4 | In phun |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Tỷ lệ 1/10.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Máy in Ploter | bộ | 0,4 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Điện năng | kW |  | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| b | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Máy in Ploter | bộ | 0,4 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Điện năng | kW |  | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| 4.2 | Tỷ lệ 1/50.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Máy in Ploter |  | 0,4 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Điện năng | kW |  | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| b | Từ tỷ lệ 1/10 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  | Máy in Ploter |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Điều hòa | cái |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Điện năng | kW |  | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| c | Từ tỷ lệ 1/25 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Máy in Ploter |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Điều hòa | cái |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Điện năng | kW |  | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| 4.3 | Tỷ lệ 1/1.000.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/50 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Máy in Ploter | bộ |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Điện năng | kW |  | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| b | Từ tỷ lệ 1/100 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Máy in Ploter | bộ |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Điện năng | kW |  | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| c | Từ tỷ lệ 1/250 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | Máy in Ploter | bộ |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Điện năng | kW |  | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
| 5 | Tu chỉnh siêu dữ liệu (metadata) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Tỷ lệ 1/10.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Điện năng | kW |  | 11,85 | 11,90 | 11,90 |
| b | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Điện năng | kW |  | 11,85 | 11,90 | 11,90 |
| 5.2 | Tỷ lệ 1/50.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 3,30 | 3,30 | 2,19 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,13 | 0,13 | 0,09 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,11 | 0,11 | 0,07 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,29 | 0,33 | 0,22 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,74 | 0,74 | 0,49 |
|  | Điện năng | kW |  | 26,07 | 26,19 | 17,38 |
| b | Từ tỷ lệ 1/10 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 3,30 | 3,30 | 2,19 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,13 | 0,13 | 0,09 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,11 | 0,11 | 0,07 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,29 | 0,33 | 0,22 |
|  | Điều hòa | cái |  | 0,74 | 0,74 | 0,49 |
|  | Điện năng | kW |  | 26,07 | 26,19 | 17,38 |
| c | Từ tỷ lệ 1/25 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 3,30 | 3,30 | 2,19 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,13 | 0,13 | 0,09 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,11 | 0,11 | 0,07 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,29 | 0,33 | 0,22 |
|  | Điều hòa | cái |  | 0,74 | 0,74 | 0,49 |
|  | Điện năng | kW |  | 26,07 | 26,19 | 17,38 |
| 5.3 | Tỷ lệ 1/1.000.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/50 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 4,50 | 4,50 | 3,30 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,18 | 0,18 | 0,13 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,15 | 0,15 | 0,11 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,40 | 0,45 | 0,33 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 1,01 | 1,01 | 0,74 |
|  | Điện năng | kW |  | 35,55 | 35,71 | 26,19 |
| b | Từ tỷ lệ 1/100 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,32 | 0,36 | 0,36 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Điện năng | kW |  | 28,44 | 28,57 | 28,57 |
| c | Từ tỷ lệ 1/250 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,26 | 0,29 | 0,29 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | Điện năng | kW |  | 22,75 | 22,85 | 22,85 |
| 6 | Tu chỉnh chất lượng |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Tỷ lệ 1/10.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 1,53 | 2,01 | 2,58 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,14 | 0,20 | 0,26 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,34 | 0,45 | 0,58 |
|  | Điện năng | kW |  | 12,09 | 15,95 | 20,47 |
| b | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 1,53 | 2,01 | 2,58 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,14 | 0,20 | 0,26 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,34 | 0,45 | 0,58 |
|  | Điện năng | kW |  | 12,09 | 15,95 | 20,47 |
| 6.2 | Tỷ lệ 1/50.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 2,19 | 2,85 | 3,69 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,09 | 0,11 | 0,15 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,07 | 0,10 | 0,12 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,20 | 0,29 | 0,37 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,49 | 0,64 | 0,82 |
|  | Điện năng | kW |  | 17,30 | 22,62 | 29,28 |
| b | Từ tỷ lệ 1/10 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 2,19 | 2,85 | 3,69 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,09 | 0,11 | 0,15 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,07 | 0,10 | 0,12 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,20 | 0,29 | 0,37 |
|  | Điều hòa | cái |  | 0,49 | 0,64 | 0,82 |
|  | Điện năng | kW |  | 17,30 | 22,62 | 29,28 |
| c | Từ tỷ lệ 1/25 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 2,19 | 2,85 | 3,69 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,09 | 0,11 | 0,15 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,07 | 0,10 | 0,12 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,20 | 0,29 | 0,37 |
|  | Điều hòa | cái |  | 0,49 | 0,64 | 0,82 |
|  | Điện năng | kW |  | 17,30 | 22,62 | 29,28 |
| 6.3 | Tỷ lệ 1/1.000.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/50 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 3,30 | 3,96 | 4,80 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,13 | 0,16 | 0,19 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,29 | 0,40 | 0,48 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,74 | 0,88 | 1,07 |
|  | Điện năng | kW |  | 26,07 | 31,43 | 38,09 |
| b | Từ tỷ lệ 1/100 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 2,64 | 3,17 | 3,84 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,09 | 0,11 | 0,13 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,24 | 0,32 | 0,38 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,59 | 0,71 | 0,86 |
|  | Điện năng | kW |  | 20,86 | 25,14 | 30,47 |
| c | Từ tỷ lệ 1/250 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 2,11 | 2,53 | 3,07 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
|  | Đầu ghi DVD | cái | 0,4 | 0,07 | 0,08 | 0,10 |
|  | Máy in Laser | cái | 0,4 | 0,19 | 0,25 | 0,31 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,47 | 0,57 | 0,69 |
|  | Điện năng | kW |  | 16,68 | 20,11 | 24,38 |
| 7 | Giao nộp sản phẩm |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Tỷ lệ 1/10.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/2 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Điện năng | kW |  | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| b | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Điện năng | kW |  | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 7.2 | Tỷ lệ 1/50.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Điện năng | kW |  | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| b | Từ tỷ lệ 1/10 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Điều hòa | cái |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Điện năng | kW |  | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| c | Từ tỷ lệ 1/25 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái |  | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Điều hòa | cái |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Điện năng | kW |  | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| 7.3 | Tỷ lệ 1/1.000.000 |  |  |  |  |  |
| a | Từ tỷ lệ 1/50 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Điện năng | kW |  | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| b | Từ tỷ lệ 1/100 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Điện năng | kW |  | 4,55 | 4,57 | 4,57 |
| c | Từ tỷ lệ 1/250 000 |  |  |  |  |  |
|  | Máy vi tính | cái | 0,4 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Phần mềm | BQ |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Điều hòa | cái | 2,2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Điện năng | kW |  | 3,64 | 3,66 | 3,66 |

Ghi chú

Mức trên tính cho công việc Tổng quát hóa CSDL nền địa lý từ các dãy tỷ lệ cơ bản và được coi như định mức cơ sở để tính mức cho Tổng quát hóa CSDL nền địa lý các tỷ lệ khác từ tỷ lệ lớn hơn tương ứng theo bảng hệ số sau:

Bảng 95

| TT | Danh mục định mức cần xác định | Danh mục định mức làm cơ sở |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Từ 1/2000 xuống 1/10.000 | Từ 1/10.000 xuống 1/50.000 | Từ 1/50.000 xuống 1/1.000.000 |
| 1 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/2000 xuống CSDL 1/5 000 | 0,15 |  |  |
| 2 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/10 000 xuống CSDL 1/25 000 |  | 0,65 |  |
| 3 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/5 000 xuống CSDL 1/25 000 |  | 0,70 |  |
| 4 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/50 000 xuống CSDL 1/100 000 |  |  | 0,50 |
| 5 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/50 000 xuống CSDL 1/250 000 |  |  | 0,80 |
| 6 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/100 000 xuống CSDL 1/250 000 |  |  | 0,65 |

2.3. Vật liệu

Bảng 96

| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | 1/10.000 | 1/50.000 | 1/1.000.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa đóng sổ | tờ | 0,80 | 0,90 | 1,10 |
| 2 | Giấy bọc bản vẽ | tờ | 0,50 | 0,50 | 0,60 |
| 3 | Giấy A4 | ram | 0,05 | 0,08 | 0,10 |
| 4 | Giấy A0 loại 100g/m2 | tờ | 3,00 | 4,80 | 6,00 |
| 5 | Mực in laze | hộp | 0,004 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Sổ giao ca | quyển | 0,50 | 0,50 | 0,60 |
| 7 | Giấy đóng gói thành quả | tờ | 0,50 | 2,00 | 2,50 |
| 8 | Cồn công nghiệp | lít | 0,05 | 0,20 | 0,25 |
| 9 | Đĩa DVD | cái | 0,20 | 0,30 | 0,35 |

Ghi chú:

(1) Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại khó khăn khác tính theo hệ số sau:

Bảng 97

| KK | 1/10.000 |  |  | 1/50.000 |  |  | 1/1.000.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguồn | 1/2000 | 1/5000 | 1/5000 | 1/10.000 | 1/25.000 | 1/50.000 | 1/100.000 | 1/250.000 |
| 1 |  | 0,66 | 0,53 | 0,82 | 0,58 | 0,48 | 0,64 | 0,51 | 0,41 |
| 2 |  | 0,80 | 0,65 | 1,02 | 0,72 | 0,59 | 0,80 | 0,64 | 0,51 |
| 3 |  | 1 | 0,81 | 1,44 | 1 | 0,73 | 1 | 0,80 | 0,64 |

(2) Mức trên tính cho công việc Tổng quát hóa CSDL nền địa lý từ các dãy tỷ lệ cơ bản và được coi như định mức cơ sở để tính mức cho Tổng quát hóa CSDL nền địa lý các tỷ lệ khác từ tỷ lệ lớn hơn tương ứng theo bảng hệ số sau:

Bảng 98

| TT | Danh mục định mức cần xác định | Danh mục định mức làm cơ sở |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Từ 1/2000 xuống 1/10.000 | Từ 1/10.000 xuống 1/50.000 | Từ 1/50.000 xuống 1/1.000.000 |
| 1 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/2000 xuống CSDL 1/5 000 | 0,15 |  |  |
| 2 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/10 000 xuống CSDL 1/25 000 |  | 0,65 |  |
| 3 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/5 000 xuống CSDL 1/25 000 |  | 0,70 |  |
| 4 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/50 000 xuống CSDL 1/100 000 |  |  | 0,50 |
| 5 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/50 000 xuống CSDL 1/250 000 |  |  | 0,80 |
| 6 | Tổng quát hóa từ CSDL tỷ lệ 1/100 000 xuống CSDL 1/250 000 |  |  | 0,65 |

(3) Mức cho từng công việc thuộc công việc Tổng quát hóa CSDL nền địa lý từ CSDL tỷ lệ lớn tính theo hệ số trong bảng dưới:

Bảng 99

| TT | Danh mục |  | 1/10.000 |  | 1/50.000 |  |  | 1/1.000.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công việc | Tỷ lệ nguồn | 1/2000 | 1/5000 | 1/5000 | 1/10.000 | 1/25.000 | 1/50.000 | 1/100.000 | 1/250.000 |
| 1 | Chọn lựa đối tượng và xác định tiêu chí tổng quát hóa |  | 0,079 | 0,078 | 0,064 | 0,055 | 0,059 | 0,034 | 0,034 | 0,049 |
| 2 | Chỉnh hợp, thay đổi dạng hình học, quan hệ topo đối tượng địa lý |  | 0,706 | 0,698 | 0,815 | 0,544 | 0,735 | 0,901 | 0,901 | 0,854 |
| 3 | Thay đổi chức năng ngữ nghĩa đối tượng địa lý |  | 0,151 | 0,149 | 0,117 | 0,094 | 0,114 | 0,048 | 0,048 | 0,069 |
| 4 | In phun |  | 0,011 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Tu chỉnh siêu dữ liệu |  | 0,018 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,037 | 0,007 | 0,007 | 0,012 |
| 6 | Tu chỉnh chất lượng |  | 0,031 | 0,038 | 0,025 | 0,025 | 0,041 | 0,007 | 0,007 | 0,012 |
| 7 | Giao nộp sản phẩm |  | 0,005 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |

MỤC LỤC

| NỘI DUNG | TRANG |
| --- | --- |
| PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG |  |
| PHẦN 2: ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT |  |
| I. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỪ ẢNH HÀNG KHÔNG |  |
| 1. Khống chế ảnh |  |
| 2. Tăng dày |  |
| 3. Đo bù |  |
| 4. Đo vẽ trên trạm ảnh số |  |
| 4.1. Định mức lao động |  |
| 4.2. Định mức vật tư và thiết bị |  |
| 5. Điều tra ĐTĐL |  |
| 5.1. Định mức lao động |  |
| 5.2. Vật tư và thiết bị |  |
| 6. Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc |  |
| 6.1. Định mức lao động |  |
| 6.2. Định mức vật tư và thiết bị |  |
| 7. Tích hợp Cơ sở dữ liệu địa lý nền địa lý |  |
| 7.1. Định mức lao động |  |
| 7.2. Vật tư và thiết bị |  |
| 8. Biên tập BĐĐH gốc số |  |
| 8.1. Định mức lao động |  |
| 8.2. Vật tư và thiết bị |  |
| II. XÂY DỰNG CSDL NỀN ĐỊA LÝ TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH SỐ |  |
| 1. Điều tra bổ sung ĐTĐL |  |
| 1.1. Định mức lao động |  |
| 1.2. Định mức vật tư và thiết bị |  |
| 2. Đo vẽ trên trạm ảnh số |  |
| 2.1. Định mức công lao động |  |
| 2.2. Định mức vật tư và thiết bị |  |
| 3. Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc |  |
| 4. Tích hợp CSDL nền địa lý |  |
| III. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:10.000 TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ |  |
| 1. Khống chế ảnh độ cao |  |
| 2. Tăng dày bổ sung |  |
| 2.1. Tăng dày giải tích |  |
| 2.1.1. Định mức lao động |  |
| 2.1.2. Định mức vật tư và thiết bị |  |
| 2.2. Tăng dày trên trạm ảnh số |  |
| 2.2.1. Định mức lao động |  |
| 2.2.2. Định mức vật tư và thiết bị |  |
| 3. Đo vẽ bổ sung ĐTĐL (khu vực chưa đạt độ chính sách của địa hình) |  |
| 3.1. Định mức lao động |  |
| 3.2. Định mức vật tư và thiết bị |  |
| 4. Điều tra bổ sung ĐTĐL |  |
| 4.1. Định mức lao động |  |
| 4.2. Định mức vật tư và thiết bị |  |
| 5. Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc |  |
| 6. Tích hợp CSDL nền địa lý |  |
| 7. Biên tập BĐĐH gốc số |  |
| IV. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ 1:5.000 TỪ CSDL HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN |  |
| 1. Đo vẽ bù ĐTĐL |  |
| 2. Điều tra bổ sung ĐTĐL |  |
| 2.1. Định mức lao động |  |
| 2.2. Định mức vật tư và thiết bị |  |
| 3. Đo vẽ bổ sung ĐTĐL |  |
| 3.1. Định mức lao động |  |
| 3.2. Định mức vật tư và thiết bị |  |
| 4. Hoàn thiện CSDL nền địa lý |  |
| 4.1. Định mức lao động |  |
| 4.2. Định mức vật tư và thiết bị |  |
| 5. Biên tập BĐĐH |  |
| 5.1. Định mức lao động |  |
| 5.2. Định mức vật tư và thiết bị |  |
| V. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ LỚN |  |
| Tổng quát hóa CSDL nền địa lý |  |
| 1. Định mức lao động |  |
| 2. Định mức vật tư và thiết bị |  |